|  |  | Cadrage avec PINPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrer à l'identique avec des photos prises lors d une autre journée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. faire un cadrage manuel le plus précis possible. Ressemblant aux premieres nuits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. prendre une photo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. faire réduction astrométrique pinpoint avec maximDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. synchroniser télescope sur la position déduite de pinpoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | onglet "toggle observatory control" telescope>image center from pinpoint>synch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ourvrir une ancienne photo prise lors d'une précédente nuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.faire son astrométrie avec pinpoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. noter les coordonnées données par pinpoint apres calcul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. écrire ses coordonnées dans les cases RA et DEC dans l'onglet"target coordonate" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. cliquer sur GOTO pour que le scope aille sur les coordonnées de l'ancienne photo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Prendre 1 photo .faire son astrométrie pinpoint et la comparer avec l'ancienne photo si le cadrage est bon. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Positionner de manière identique une nouvelle photo par rapport à l'astrométrie d’une autre.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chargement de la photo déjà prise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Process de pinpoint astrometry, close quand c'est fait |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dans télescope: image center from pinpoint ( RA et DEC se chargent à la valeur calculée) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Goto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | il est préférable de pointer le télescope et le synchroniser pas trop loin de l'objet à photographier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J’ai une photo que je viens de prendre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Je veux la repositionner pour qu’ une étoile précise sur laquelle je clique dessus soit au centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tu viens de prendre une image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Process de pinpoint astrometry, close quand c'est fait |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dans télescope:dans Calibrate tu passes en mode "Use Pinpoint" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clique sur " select new center point" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aller sur l'image et cliquer sur le point que tu veux centrer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dans télescope tu peux cocher "expose after slew" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paramétrer "setup auto exposure" moi je mets 5 sec bin4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | après chaque mouvement une image sera prise dans ces conditions, ça permet de vérifier que ça s'est passé comme prévu.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |