# Le risque majeur

25 janvier 2000

Les risques majeurs, définition des phénomènes et mesures de prévention des risques naturels et technologiques.

Ce document est exclusivement issu du site du ministère de l’Ecologie et du développement durable du gouvernement français.

Utiliser les liens hypertextes  du sommaire ci-après pour vous déplacer dans le document.

SOMMAIRE

Le risque majeur	1

I - GÉNÉRALITÉS	7

1. Définitions	7

2. Risque majeur et environnement	8

3. Statistiques	8

4. L'approche globale	9

II - LA PREVENTION	9

1. La connaissance du risque	9

2. Les parades	11

3. La prise en compte du risque dans l'aménagement	11

4. La surveillance	12

III - LA PROTECTION	13

1. Les acteurs du risque	13

2. Le système d'alerte des populations	14

3. Les plans de secours	15

4. La gestion de crise	15

IV - FORMATION - INFORMATION	16

1. L'information préventive	16

2. La formation	16

3. L'alerte dans un établissement scolaire et l'information préventive	16

4. Le rôle de l'enseignant	17

V - LES CONSIGNES	19

VI - APPROCHE GLOBALE DU RISQUE MAJEUR	20

Le risque avalanche	21

1. Définitions	21

2. Statistiques	21

3. La connaissance du risque	22

3.1. L'ALÉA	22

3.2. LES ENJEUX	24

4. Prévention - protection	25

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	25

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	26

Le risque cyclonique	27

1. Définitions	27

2. Statistiques	27

2.1. DANS LE MONDE	27

3. La connaissance du risque	28

3.1. L'ALEA	28

3.2. LES ENJEUX	31

4. Prévention, protection	31

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	32

Le risque feux de forêts	34

1. Définition	34

2. Statistiques	34

3. La connaissance du risque	35

3.1. L'ALÉA	35

3.2. LES ENJEUX	38

4. Prévention, protection	38

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	38

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	39

Le risque inondation	40

1. Définitions	40

2. Statistiques	40

2.1. DANS LE MONDE	40

2.2. EN France	41

3. La connaissance du risque	41

3.1. L'ALÉA	41

3.2. LES ENJEUX	45

4. Prévention, protection	45

4.1. LA SOCIETÉ FACE AU RISQUE	45

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	47

Le risque mouvement de terrain	48

1. Définition	48

2. Statistiques	48

2.1. DANS LE MONDE	48

2.2. EN France	49

3. La connaissance du risque	49

3.1. L'ALÉA	49

3.2. LES ENJEUX	53

4. Prévention, protection	53

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	53

Le risque tempête	56

1. Définition	56

2. Statistiques	56

3. La connaissance du risque	57

3.1. L'ALÉA	57

3.2. LES ENJEUX	60

4. Prévention, protection	60

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	60

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	61

La tectonique des plaques	62

1. La structure interne de la terre	62

2. La tectonique des plaques	63

3. La divergence	63

4. La convergence	64

4.1. CONVERGENCE DE DEUX PLAQUES OCEANIQUES (voir Fig. 4)	64

4.2. CONVERGENCE ENTRE UNE PLAQUE OCEANIQUE PASSANT SOUS UNE PLAQUE CONTINENTALE	64

4.3. CONVERGENCE ENTRE DEUX PLAQUES CONTINENTALES	65

5. Le coulissage	66

Le risque sismique	67

1. Définition	67

2. Statistiques	67

2.1. DANS LE MONDE	67

2.2. EN France	68

3. La connaissance du risque.	69

3.1. L'ALEA	69

3.2. LES ENJEUX	72

4. Prévention - protection	72

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	72

Le risque volcanique	75

1. Définition	75

2. Statistiques	75

2.1. DANS LE MONDE	75

2.2. EN France	76

3. La connaissance du risque	76

3.1. L'ALÉA	76

3.2. LES ENJEUX	78

4. Prévention, protection	79

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	79

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	80

Le risque barrage	81

1. Définitions	81

2. Statistiques	82

3. La connaissance du risque	82

3.1. L'ALEA	83

3.2. LES ENJEUX	85

3.3. LA CARTE DU RISQUE	85

4. Prévention, protection	86

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	86

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	87

Le risque industriel	89

1. Définitions	89

2. Statistiques	90

3. La connaissance du risque	90

3.1. L'ALEA	91

3.2. LES ENJEUX	93

3.3. LA CARTE DU RISQUE	94

4. Prévention, protection	94

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	94

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	96

Nucléaire et radioactivité	97

1. Définitions	97

2. Les types de rayonnement	98

3. Les unités radiologiques	98

4. Les effets sur l'homme	98

5. L'accident de Tchernobyl (1986)	98

6. Sécurité et sûreté nucléaires en France	99

Le risque nucléaire	100

1. Définitions	100

2. Statistiques	100

3. La connaissance du risque	101

3.1. L'ALEA "CENTRALE NUCLÉAIRE"	101

3.2. LES ENJEUX	103

4. Prévention, protection	104

4.1. LA SOCIETE FACE AU RISQUE	104

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	105

Le risque TMD (transport de matières dangereuses)	106

1. Définitions	106

2. Statistiques	106

2.1. DANS LE MONDE	106

2.2. EN FRANCE	107

3. La connaissance du risque	107

3.1. L'ALÉA	108

3.2. LES ENJEUX	110

4. Prévention - protection	111

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE	111

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE	112

La circulaire du 9-10-90 du ministère de l'Education nationale	114

Glossaire	116

## I - GÉNÉRALITÉS

### 1. Définitions

Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en 5 grandes familles :

  - les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique ;

  - les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriel, nucléaire, biologique, rupture de barrage...

  - les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses) sont des risques technologiques. On en fait cependant un cas particulier car les enjeux (voir plus bas) varient en fonction de l'endroit où se développe l'accident ;

  - les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...) ;

  - les risques liés aux conflits.

Seules les trois premières catégories font partie de ce qu'on appelle le risque majeur.

Deux critères caractérisent le risque majeur :

  - une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes ;

  - une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.

Les risques liés aux conflits sont apparentés aux risques majeurs : en effet, dans notre société développée, ils sont caractérisés par ces deux critères. Un événement potentiellement dangereux -ALÉA (voir Fig. l) n'est un RISQUE MAJEUR (voir Fig.3) que s'il s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux (voir Fig.2) sont en présence. D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences.

Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

Un aléa sismique en plein désert n'est pas un risque. Un séisme à SAN FRANCISCO : voilà le risque majeur.
"La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre" Haroun TAZIEFF.

Ainsi la société comme l'individu doivent s'organiser pour y faire face.

### 2. Risque majeur et environnement

Il y a deux décennies environ que l'on parle d'environnement et une à peine que l'on essaie de mieux prendre en compte le risque majeur.

Cependant des liens étroits existent entre eux :

  - la loi de 1976 réglemente les installations classées pour la protection de l'environnement, et son application est la meilleure parade contre la survenue du risque technologique ;

  - envisager le risque majeur et s'en protéger, légitime toute la démarche environnementale ; elle en fait même partie, le risque majeur pouvant conduire à la dégradation de l'environnement (feux de forêt, inondation, risque nucléaire, ...) ;

  - inversement certaines modifications anthropiques de l'environnement peuvent constituer des facteurs aggravants.

### 3. Statistiques

Pour la seule année 1988, on recense dans le monde 282 catastrophes naturelles ou sinistres majeurs, qui ont fait 50 400 morts et plus de 5,7 milliards de dollars U.S de dommages assurés (voir Fig. 4).

En France, pour avoir un chiffre significatif, on a regroupé 4 années (1985 à 1988) : on recense 41 catastrophes naturelles ou sinistres majeurs, qui ont fait 304 morts et plus de 3.000 millions de francs français de dommages assurés (voir Fig. 4).

Commentaires de la Fig. 4 :

  - le "risque technologique" se rapporte aux installations fixes (incendies et explosions) ;

  - les "risques de transports" regroupent les trafics aériens, maritimes, fluviaux et terrestres (passagers et marchandises) ;

  - la rubrique "divers" regroupe les carrières, les mines, les effondrements de bâtiments, ponts, tunnels,...

### 4. L'approche globale

#### La prise en compte des risques dans la société est nécessaire à tous les stades du risque, et à tous les niveaux d'organisation.

4.1. LA PRÉVENTION :

connaissance des risques, parades, prise en compte du risque dans l'aménagement, surveillance.

#### 4.2. LA PROTECTION :

alerte, plans de secours, gestion de crise.

#### 4.3. L'INFORMATION, LA FORMATION

des milieux professionnels, du système éducatif.

Les pages suivantes vont aborder successivement ces différents points.

## II - LA PREVENTION

### 1. La connaissance du risque

1.1. LA CONNAISSANCE DES PHENOMENES

Chaque aléa découle de phénomènes particuliers rendant leur connaissance difficile : celle-ci requiert des méthodes et études développées plus loin, dans chaque fiche de risque. Nous allons prendre l'exemple imaginaire de la ville de Pont-Farcy (Eure) qui a été supposée exposée à deux risques : inondation et nuage toxique.

#### 1.2. LA CARTE DE L'ALEA

Une fois repéré, étudié, l'aléa est cartographié.

  L'aléa inondation (voir Fig. 5)
En fonction des études, archives, relevés topographiques, on dessine la carte de l'inondation trentennale (qui en moyenne revient une fois tous les 30 ans).

  L'aléa nuage toxique (voir Fig. 6)
En fonction de la quantité stockée dans la citerne accidentée, de la nature du produit, de sa concentration, du sens du vent..., on dessine le nuage toxique se dégageant de l'usine.

#### 1.3. LA CARTE DES ENJEUX

On y reporte deux sortes de renseignements :

- des zones homogènes (Fig. 7) en densité de population (centre ville, lotissement, maisons individuelles comprenant par exemple respectivement 100, 50 et 10 habitants à l'hectare) ;

la localisation des points sensibles ou établissements particuliers : château d'eau, transformateur, hôpital, école, usine....

#### 1.4. LA CARTE DU RISQUE

Elle est obtenue par superposition de la carte de l'aléa et de celle des enjeux ; on voit par exemple que :

- pour le risque inondation, il faut prévoir l'évacuation de l'hôpital, le déplacement du transformateur... (voir Fig. 8)

pour le risque nuage toxique, il faudra secourir quelques dizaines de personnes (quelques centaines si le vent souffle vers le centre ville).

### 2. Les parades

Mieux vaut prévenir que guérir.

La recherche de parades et de protections a pour objet de minimiser l'un ou l'autre des deux facteurs

- l'événement ou aléa (pour empêcher la réalisation du phénomène) : c'est une parade active.

- la vulnérabilité de l'enjeu (pour réduire les conséquences de l'événement) : c'est une parade passive.

Les parades peuvent être individuelles ou collectives

### 3. La prise en compte du risque dans l'aménagement

C'est la meilleure parade passive : ne pas aller construire sur des sites dangereux pour ne pas exposer des vies humaines ou des biens.

Il est de la responsabilité de l'Etat d'imposer aux communes l'élaboration de documents prenant en compte l'existence de certains risques sur certains lieux : le document le plus utilisé pour le risque naturel est le plan d'exposition aux risques (P.E.R.), alors que pour le risque technologique c'est le projet d'intérêt général (P.I.G.).

On commencera par établir une carte du risque délimitant des zones inconstructibles, ou constructibles sous certaines conditions.

Le P.E.R. délimite ainsi (voir Fig. 9) :

- une zone rouge, inconstructible car dangereuse ;

- une zone bleue, constructible sous certaines conditions ;

- une zone blanche, sans risque.

Le P.I.G, délimite de la même façon (voir Fig, 10) :

- une zone Zl où toutes les constructions sont interdites sauf les bâtiments nécessaires à l'industrie implantée dans la zone ;

- une zone Z2 où toute construction nouvelle à usage d'habitation est interdite ;

- une zone Z3 sans consigne particulière.

Cette carte et ces documents doivent être repris dans le plan d'occupation des sols régissant L'AMÉNAGEMENT de la commune. Ainsi les autorités pourront imposer des mesures de CONSTRUCTION auxquelles chacun devra se soumettre, notamment dans les permis de construire.

Les activités industrielles seront subordonnées à la réglementation des installations classées (directive SEVESO, lois de 1976 et 1987 et décrets d'application).

### 4. La surveillance

Les systèmes de surveillance comprennent des capteurs, des dispositifs d'analyse et des chaînes de transmission d'information.

L'objectif de la surveillance est de suivre les phénomènes pour déceler l'approche du risque majeur et prévenir les populations.

## III - LA PROTECTION

### 1. Les acteurs du risque

#### LES RESPONSABLES

Avant de devenir une catastrophe, l'événement se développe sur une petite zone territoriale.

Le MAIRE, représentant de l'État dans la commune, est le premier responsable de l'organisation des secours (sapeurs-pompiers, services techniques éventuels, moyens communaux). S'il est dépassé ou si le risque s'étend sur plusieurs communes, le relais est pris au niveau départemental.

Le PRÉFET utilise les administrations et organismes publics du département avec l'aide de son service de la protection civile ; il dispose aussi des services des collectivités locales (notamment les sapeurs-pompiers placés sous son autorité directe en cas de crise) ; il peut également faire appel à l'armée, aux moyens zonaux et nationaux (voir ci-après) et réquisitionner les moyens privés.

Le PRÉFET de ZONE prendra le relais si plusieurs départements sont concernés : zones de défense de Lille, Rennes, Paris, Metz, Orléans, Dijon, Bordeaux, Lyon et Marseille (voir Fig. 11). Au-delà, c'est le MINISTRE de l'INTÉRIEUR, avec la direction de la sécurité civile (D.S.C) qui prend les mesures de protection des populations.

#### 1.2. LES SERVICES OPERATIONNELS

Les sapeurs-pompiers (SP) : ils sont 220.000 pompiers (dont 20.000 professionnels) regroupés dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), ainsi que 10.000 pompiers militaires (Paris, Marseille et quatre unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile : UIISC). Ils sont chargés des secours aux personnes victimes d'accidents ou sinistres, et de leur évacuation d'urgence. Ils sont administrés par les départements et les communes et placés sous l'autorité du préfet en cas de crise.

Les services médicaux d'urgence (les S.A.M.U) et les médecins des SP sont chargés de la médicalisation des victimes. Ils sont formés à la "médecine de catastrophe"

Un centre opérationnel assure la veille permanente à chaque niveau de responsabilité ; pour le département il s'agit du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) et il intervient dès la première alerte.

#### 1.3. LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (D.R.I.R.E.), Direction Régionale de l'Environnement (D.I.R.E.N.), Directions Départementales de l'Equipement (D.D.E.), de l'Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.), des Affaires Sanitaires et Sociales D.D.A.S.S., … sont les principaux acteurs de la prévention. A noter qu'ils participent aussi à la gestion de crise et qu'à l'inverse, les sapeurs-pompiers participent à la prévention.

### 2. Le système d'alerte des populations

Un nouveau système d'alerte a été défini (voir Fig. 12), sa mise en place est effectuée progressivement. Il comprend :

- un signal d'alerte aux risques majeurs : 3 signaux montants et descendants d'une minute émis par la sirène ;

- une seule consigne si vous l'entendez : CONFINEZ-VOUS ET ÉCOUTEZ LA RADIO : le premier message sera donné par France-Inter

- un signal de fin d'alerte, continu pendant 30 secondes.

Se confiner c'est s'enfermer dans un local clos en calfeutrant les ouvertures, y compris les aérations, après avoir arrêté ventilation, climatisation et chauffage. C'est sur France-Inter (G.O. ou M.F.) que vous seront données les premières informations sur le risque et les consignes à appliquer ; si l'évacuation est décidée par les autorités, vous l'apprendrez alors par la radio.

### 3. Les plans de secours

La préparation de l'organisation des secours est planifiée de deux façons :

- les PLANS ORSEC : ils prévoient l'organisation générale des moyens, de la logistique, des acteurs..., et les responsabilités de chacun ;

- les PLANS D'URGENCE : ils sont établis pour faire face à un risque défini et (ou) localisé :

  - plan particulier d'intervention (P.P.I) pour les sites les plus dangereux (Seveso, nucléaire, barrage...),

  - plans rouges destinés à porter secours à un grand nombre de victimes,

  - plans de secours spécialisés (P.S.S).

### 4. La gestion de crise

#### 4.1. PENDANT LA CRISE

Si la préparation a été bien faite, le jour de la crise, il suffira de mettre en oeuvre ce qui a été prévu.

Malheureusement tout ne peut être réglé automatiquement et le jour de la crise, il faudra mettre sur pied une organisation spéciale animée par une CELLULE DE CRISE, placée sous l'autorité du préfet, qui mettra en oeuvre les différents plans en les adaptant. Il aura fallu prévoir cette ORGANISATION de CRISE :

- centre technique de crise (fichiers, fiches de consignes, experts, moyens de liaisons...) ;

- cellule de crise (moyens humains et matériels) pour gérer la crise en adaptant les plans à la réalité ;

- déploiement de l'alerte ;

- protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

- communication de crise…

#### 4.2. APRES LA CRISE

Il faudra développer plusieurs fonctions :

- ÉVALUATION : analyse et enseignements à tirer ;

- INDEMNISATION : assurances et solidarité nationale ;

  - RESTAURATION des services, du bâti et de l'environnement.

## IV - FORMATION - INFORMATION

Formation et information sont indispensables à la fois pour la prévention des risques et la gestion de crise.

### 1. L'information préventive

"Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent." art. 21 de la loi du 21 juillet 1987.

L'information préventive se fera dans chaque commune à l'aide d'un document d'information établi par le maire et d'un dossier synthétique établi par le préfet, les deux étant consultables en mairie ; de plus, des affiches seront apposées dans les immeubles recevant plus de 50 personnes.

Autour des sites industriels classés SEVESO, l'information des populations est faite, à la charge de l'industriel, par des plaquettes déposées dans les boites aux lettres des riverains.

### 2. La formation

Elle doit toucher bien évidemment tous les acteurs du risque.

Mais elle doit aller bien au-delà, pour améliorer la sécurité au niveau des enjeux : nous évoquons ici les professionnels dont l'action quotidienne peut avoir des répercussions lorsque le danger survient (par exemple un architecte, un entrepreneur, un ouvrier doivent être formés à la construction para-sismique, para-cyclonique...).

La formation des enseignants est importante, pour qu'ils transmettent à leurs élèves les connaissances et comportements nécessaires : le présent document y contribue

### 3. L'alerte dans un établissement scolaire et l'information préventive

La connaissance des risques menaçant l'établissement scolaire et des mesures de sauvegarde pour s'en protéger sont indispensables à double titre :

- le risque majeur et la protection de l'environnement doivent entrer dans la culture du citoyen : l'Education nationale est le vecteur essentiel pour atteindre cette finalité ;

- le risque majeur peut survenir pendant les heures de cours (où le personnel éducatif est responsable des élèves et de leur sécurité : voir la circulaire du 1/10/90 en annexe) et en n'importe quel point du territoire (transport de matières dangereuses avec nuage toxique).

L'ÉTAT DES LIEUX

De nombreuses enquêtes d'opinion ont été faites notamment par Anne LALO, maître de conférence à l'Université de Grenoble, à qui la Délégation aux Risques Majeurs a confié une étude, dont il ressort les points suivants :

- 90 % de la population reconnaît son ignorance sur les conduites à tenir en cas de risques majeurs ;

- en cas de risques majeurs, les parents viennent chercher leurs enfants à l'école (au risque de pénétrer avec eux dans le nuage toxique) : ils ne font pas confiance aux enseignants tant qu'ils ne sont pas formés ;

- la connaissance des seules consignes est insuffisante, car le citoyen pourrait ressentir que c'est à lui seul qu'on demande d'agir, alors que la société et les industriels ne font rien ;

- avant d'envisager des exercices d'alerte, il est nécessaire de passer par des étapes préalables :

- connaissance des risques, compréhension de leur maîtrise, reconnaissance de la sirène, apprentissage des consignes (les expériences faites ont confirmé cette stratégie) ;

- ensuite, on pourra étendre l'information vers les problèmes de pollution et de protection de l'environnement ;

- il faut adapter le message à chaque tranche d'âges : commencer dans le primaire par l'étude de l'environnement proche de l'enfant, les mesures de prévention et la connaissance des consignes, puis l'élargir dans le secondaire par des connaissances approfondies sur les risques et la protection.

Il faut bien reconnaître que les enseignants ne sont, aujourd'hui, ni suffisamment informés, ni formés aux risques majeurs.

### 4. Le rôle de l'enseignant

#### 4.1. LA CONNAISSANCE DES RISQUES ET DES MESURES DE SAUVEGARDE

Quand le préfet, le maire décideront de faire l'information préventive dans la commune, l'information du système éducatif fera partie de la campagne.

Certains chefs d'établissement n'ont pas voulu attendre pour répondre à la circulaire du 9.10.90 ; les démarches adoptées sont souvent les mêmes :

- inscription au projet d'établissement ou développement d'un P.A.E ;

- constitution d'un groupe de coordination chargé de réunir la documentation sur les risques de la commune (mallette pédagogique, sécurité civile, administrations de l'État, mairies, pompiers, ...) et de proposer les consignes à respecter en cas d'alerte ;

- stage de formation des enseignants de l'établissement ;

- développement d'actions éducatives et création des outils de communication.

#### 4.2. L'ALERTE DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

4.2.1. Le groupe "risques majeurs"

Il sera nécessaire de constituer ce groupe dont les missions seront :

- sensibiliser le personnel éducatif et les élèves ;

- définir le programme d'actions ;

- déterminer les locaux de confinement (prévoir 2 m3 par personne si possible, éviter les ouvertures...) et les consignes (comment les rejoindre, comment s'y comporter...) ;

Il faut savoir que le local parfait n'existe pas.

- doter l'établissement d'un plan d'alerte (*) aux risques majeurs regroupant toutes les consignes ;

- faire une information la plus complète et la plus large des personnels, élèves et parents d'élèves ;

- faire des exercices et simulations.

Il est clair que l'ensemble de ces opérations se déroule sous l'autorité et la responsabilité du CHEF D'ÉTABLISSEMENT. 

4.2.2. Exemple de consignes

Elles varient d'un établissement à l'autre. Voici par exemple celles du collège de JARRIE (Isère) :

- Alerte pendant les heures de cours
  - ceux qui sont en salle restent sur place ;
  - tous les autres se rendent au gymnase ;

- Alerte pendant la récréation ou l'interclasse
  - élèves et professeurs se rendent dans la salle de cours qu'ils doivent occuper après la récréation ou l'interclasse ;
  - tous les autres se rendent au gymnase ;

- Alerte pendant la période de demi-pension
  - élèves et personnels se rendent au gymnase ;

- Consignes au personnel ayant en charge un groupe d'élèves.
  - assurer le calfeutrage des issues ;
  - fermer aérations et ventilation (s'il y en a) ;
  - assurer la distribution de kleenex humides (pour nez et bouche) ;
  - attendre calmement le signal de fin d'alerte ou l'ordre de sortie ; la liste des présents par groupe et classe sera remise par les responsables au service "vie scolaire".
(*) Le plan d'alerte aux risques majeurs devra être expliqué parallèlement au plan d'alerte incendie : dans le premier, on se confine ; dans le second on évacue. Un plan d'alerte type existe : c'est le plan S.E.S.A.M. Demandez le aux équipes de formateur et adaptez-le à votre établissement.

### V - LES CONSIGNES L'individu face aux risques Voici les consignes pour la sauvegarde du citoyen : ce qu'il doit faire et ne pas faire.. Ces consignes générales correspondent aux risques dont le citoyen est prévenu par le signal national d'alerte voire par d'autres moyens appropriés (haut-parleurs...). Notamment, le confinement, très efficace pour le risque technologique, ne s'applique pas à la plupart des risques naturels. Il faut donc voir aussi les consignes propres à chaque risque. AVANT; PENDANT; APRES.  LES ÉQUIPEMENTS MINIMUMS : - radio portable avec piles, - lampe de poche, - eau potable, - papiers personnels, - médicaments urgents, - couvertures, - vêtements de rechange, - matériels de confinement ;  S'INFORMER EN MAIRIE : - des risques encourus, - des consignes de sauvegarde, - du signal d'alerte, - des plans d'intervention ;  ORGANISER : - le groupe dont on est responsable, - discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe survient (protection, confinement, évacuation, points de ralliement);  SIMULATIONS (exercices) : - y participer ou les suivre, - en tirer les conséquences.;  SE CONFINER : - rejoindre le bâtiment le plus proche ; - s'y confiner : rendre le local "étanche" ; - ne pas chercher à rejoindre les membres de sa famille (ils sont eux aussi protégés) ; - suivre les consignes données par la radio ; - ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation.  S'INFORMER : écouter la radio : les premières consignes seront données par France-Inter.  INFORMER : le groupe dont on est responsable.  MAITRISER LE COMPORTEMENT : - de soi, des autres, - aider les personnes âgées et handicapées, - ne pas téléphoner, - ne pas fumer.;  S'INFORMER : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités.  INFORMER : les autorités de tout danger observé.  APPORTER UNE PREMIERE AIDE AUX VOISINS : penser aux personnes âgées et handicapées.  SE METTRE À LA DISPOSITION DES SECOURS.  EVALUER : - les dégâts, - les points dangereux (s'en éloigner).  NE PAS TÉLÉPHONER...

### VI - APPROCHE GLOBALE DU RISQUE MAJEUR.

# Le risque avalanche

## 1. Définitions

Les cristaux de neige, qui se forment dans les nuages par agglutination de microgouttelettes d'eau autour de particules en suspension (ions, pollens, minuscules poussières...), ont des formes variables selon la température : étoiles, aiguilles, plaquettes.

Ces cristaux tombent au sol, à des vitesses de 1 à 2 cm/seconde, formant une couche de neige, ou strate.

Le manteau neigeux, formé par les chutes successives de neige déposées au cours d'un hiver, a donc un aspect en "mille-feuilles".

Une avalanche correspond à un déplacement rapide, à une vitesse supérieure à 1 m/s, d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture du manteau neigeux ; cette masse varie de quelques dizaines de mètres cubes à plusieurs centaines de milliers.

## 2. Statistiques

Dans le monde, les avalanches sont les catastrophes naturelles les moins meurtrières : 500 victimes par an.

En France : autrefois, les accidents dûs aux avalanches ne concernaient que les habitants de la montagne et de façon rarissime.

Le développement du ski alpin, et l'aménagement de la montagne avec apparition de stations de sports d'hiver, plus près des neiges, au niveau des alpages, ont rendu ces accidents plus fréquents et essentiellement liés aux activités de loisirs.

La catastrophe de Val-d'Isère en 1970, faisant 39 morts et 37 blessés, a impulsé en France une politique de sécurité en montagne (recherche sur la connaissance des phénomènes, cartographie des avalanches, prévision, réglementation...).

Ainsi de 1975 à 1990, le nombre moyen annuel de victimes d'avalanches a été de 32 pour les Alpes (3 pour les Pyrénées), pour 4,5 millions de skieurs.

La répartition des victimes par activité (voir Fig. 1) permet les observations suivantes :

  - le ski de montagne (en dehors des domaines skiables, avec peau de phoque) génère le plus de victimes Les secours arrivent trop tard) ;

  - le ski hors-piste (domaine accessible par gravitation à partir des remontées mécaniques) est responsable de plus du tiers des accidents ;

  - les accidents liés à la pratique du ski de piste sont devenus marginaux (balisage, entretien, surveillance, déclenchements préventifs des avalanches...).

Quoique nous ne soyons pas à l'abri d'un accident majeur, le risque d'avalanche, à l'inverse des autres risques, apparaît aujourd'hui dans 95% des cas comme un risque individuel lié aux loisirs (sports d'hiver...).

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

#### 3.1.1. La formation du manteau neigeux

A chaque épisode neigeux, il se forme une couche, dont les caractéristiques dépendent des conditions météorologiques ; il peut s'agir de :

  - poudreuse si la température est négative : neige sèche (absence d'eau liquide), légère et peu cohérente ;

  - neige humide, plus lourde, si la température est voisine de zéro ;

  - plaque, en cas de vent associé ; celui-ci brise les cristaux en les roulant, les transformant en grains fins qui se tassent en une couche compacte. 
On distingue (voir Fig. 2) :

- la plaque au vent non dangereuse, plaque de compression dûe à la poussée du vent,
- la plaque sous le vent, très dangereuse pour les skieurs, car mal ancrée à la sous-couche.

Après son dépôt, sous les effets de son poids, du vent et surtout de la température, la neige évolue, se transforme et devient généralement moins cohérente et donc plus instable. On parle de métamorphose de la neige.

Lorsque le manteau neigeux s'est accumulé sur une pente, il n'est pas immobile. Sous l'effet de la gravité, il progresse vers le bas, de quelques millimètres par jour : phénomène de reptation.

Dans ce manteau, les couches supérieures, plus récentes, glissent plus vite que celles du fond : ces différences de déplacement constituent le fluage.

Reptation et fluage, qui composent le glissement, engendrent des forces de pression considérables sur les obstacles (arbres, pylônes...).

#### 3.1.2. La formation des avalanches

Le manteau neigeux est soumis à un système de forces antagonistes :

  - une force motrice proportionnelle au poids de la couche, croissant avec la pente et tendant à faire glisser la neige vers l'aval ;

  - une force de résistance résultant du frottement et de la cohérence interne du manteau neigeux.

Il y a stabilité relative du manteau neigeux, tant que la force de résistance est à peu prés égale à la force motrice.

A l'origine des avalanches, les facteurs de déséquilibre sont :

  - l'augmentation du poids d'origine naturelle (chute de neige supérieure à 30 cm, pluie...) ou accidentelle (surtout les skieurs) ;

  - la diminution de la résistance par diminution de la cohérence de la neige (métamorphose) et des forces de frottement (rupture de pente convexe, herbes longues et couchées, roches lisses...) ;

  - le vent est un facteur très aggravant (plaques au vent, congères, corniches...).

#### 3.1.3. Les différents types d'avalanches

En fonction du type de neige au départ et des caractéristiques de l'écoulement, on peut distinguer trois types d'avalanches.

L'avalanche de poudreuse
Une forte accumulation de cette neige donne des avalanches ayant une grande puissance destructrice par formation d'un aérosol progressant à grande vitesse (100 à 400 km/h) et engendrant une onde de pression (souffle) qui provoque des dégâts en dehors du périmètre de l'avalanche.

L'avalanche de plaque 
Ce type d'avalanche plus lente (50 km/h) provoque 80% des accidents. A l'origine une plaque glisse sur une autre, puis les plaques peuvent entraîner, sous forme d'avalanches secondaires, 10 à 100 fois la masse initiale de neige mise en mouvement.

L'avalanche de neige humide 
De vitesse lente (10 à 20 km/h), ces avalanches de neige dense (lors de la fonte, au printemps), glissent en entraînant tout le manteau neigeux et en rabotant le terrain : elles provoquent des dégâts importants. Elles suivent toujours le relief en ses points bas (couloir, ravin, talus...) ; leur trajet est bien connu.

#### 3.1.4. Les cartes de localisation probable des avalanches (C.L.P.A)

Elaborées à partir des avalanches passées (témoignages, archives, observations sur le terrain, analyse de photographies aériennes d'été), elles matérialisent sur un document synthétique (établi à l'échelle du 1:25000) l'ensemble des informations avalancheuses connues sur une région : facteurs de terrain favorables à leur apparition, limites extrêmes et travaux de protection.

### 3.2. LES ENJEUX

Ils sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux.

#### 3.2.1. Effets sur les hommes

Les chances de survie d'une victime d'avalanche sont essentiellement fonction de sa durée d'ensevelissement (de 80% au départ, elles tombent à 25% au bout de 2 heures) et de la profondeur d'ensevelissement (de 80% pour moins de 50 cm, elles passent à 4% pour plus de 3 m).

#### 3.2.2. Effets sur les biens

Obstruction de voies de communication, atteintes aux constructions, pylônes, sylviculture...

#### 3.2.3. Effets sur l'environnement

Les avalanches sont responsables de la destruction de plusieurs dizaines d'hectares de forêt par an.

## 4. Prévention - protection

Prévention des risques et protection des populations nécessitent des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. Les parades

Dans la zone de départ : filet, ratelier, barrière à vent, plantation, entretien, drainage...
Dans la zone d'arrêt : ouvrages de déviation, de freinage, d'arrêt (paravalanches).

#### 4.1.2. La maîtrise de l'aménagement

Les Plans de Prévention des Risques Avalanche (P.P.R avalanche) définissent trois zones : zone rouge inconstructible, zone bleue à risque moyen avec mesures de protection pour les constructions nouvelles, zone blanche présumée sans risque.

#### 4.1.3. La surveillance, la prévision et la protection

Elles reposent sur le suivi des conditions météorologiques, de l'évolution du manteau neigeux et sur l'utilisation de modèles mathématiques de prévision ; ces données sont traitées par la Météorologie nationale qui diffuse tous les jours des bulletins d'une estimation du risque d'avalanche, à l'échelle du massif (échelle de risque comportant huit niveaux).

En cas de risque d'avalanche, des avis spéciaux sont diffusés et les autorités peuvent prendre des mesures de protection :

  - fermetures de pistes, de remontées, de routes, voire évacuation ;

  - déclenchement artificiel d'avalanche (explosifs...).

#### 4.1.4. L'organisation des secours

En cas d'avalanche, les chances de survie diminuent de moitié toutes les heures. C'est souligner la nécessité d'une intervention rapide : alerte, mobilisation des moyens (le plus souvent héliportés), chaîne des secours (détection, équipe cynophile, médicalisation...).

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes de sécurité s'adressent surtout aux skieurs (représentant 95% des accidents) :

  - Se tenir informé des conditions météorologiques et des zones dangereuses : un drapeau à damier noir et jaune signifie un danger d'avalanche sur la station ; un drapeau noir associé au précédent signifie que le danger est généralisé.

  - En période dangereuse, ne pas quitter les pistes ouvertes, damées et balisées.

  - Si l'on pratique le ski de montagne, se munir d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche (A.R.V.A), émetteur-récepteur émettant un signal radio.

  - Ne pas partir seul et indiquer itinéraire et heure de retour.

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| Si vous avez à franchir une zone douteuse : détecter les zones à risques et les éléments aggravants de terrain (ruisseau, ravin) dégager dragonnes, lanières et une bretelle du sac mettre un foulard sur la bouche traverser un à un, éventuellement encordés, puis s'abriter en zone sûre ne pas céder à l'euphorie en groupe ! | - Tenter de fuir latéralement. - Se débarrasser des bâtons et du sac. - Fermer la bouche et protéger les voies respiratoires pour éviter à tout prix de remplir ses poumons de neige. - Essayer de se cramponner à tout obstacle pour éviter d'être emporté. - Essayer de se maintenir à la surface par de grands mouvements de natation. | - Ne pas s'essouffler en criant, pour tenter de se faire entendre, émettre des sons brefs et aigus (l'idéal serait un sifflet) - Faire le maximum d'efforts pour se dégager quand on sent que l'avalanche va s'arrêter ; au moment de l'arrêt, si l'ensevelissement est total, s'efforcer de créer une poche en exécutant une détente énergique ; puis ne plus bouger pour économiser l'air. |

# Le risque cyclonique

## 1. Définitions

Perturbation atmosphérique tourbillonnaire, de grande échelle, due à une chute importante de la pression atmosphérique. On la rencontre dans les régions tropicales ; elle est caractérisée par des pluies diluviennes et des vents très violents (jusqu'à 350 km/h), tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (hémisphère sud) ou dans le sens inverse (hémisphère nord) ; les vents les plus violents se rencontrent autour de l'oeil, qui est une zone de calme.

Divers termes sont employés dans le monde pour désigner ce phénomène : typhon, hurricane, kamikaze... Dans l'Atlantique nord, on parle d'ouragan.

Pour identifier les ouragans, les scientifiques les baptisent de prénoms féminins ou masculins, dont l'initiale est fonction de leur rang d'apparition dans l'année et de la région concernée : ainsi Hugo était le 8ème cyclone de l'année 1989 dans l'océan Atlantique, Allison le premier...

## 2. Statistiques

### 2.1. DANS LE MONDE

La période cyclonique va de janvier à mars dans l'hémisphère sud et de juillet à octobre dans l'Atlantique nord et les Caraïbes. Par contre dans le nord-ouest du Pacifique et le nord océan Indien, les cyclones frappent en toute saison et plus particulièrement de mai à novembre.

On dénombre une moyenne de 90 à 100 cyclones par an, la zone la plus touchée étant le nord-ouest du Pacifique avec, en moyenne, 30 cyclones par an.

Chaque année les cyclones font des milliers de victimes et occasionnent de très gros dommages. Les principales régions concernées par les cyclones tropicaux et les trajectoires moyennes dominantes sont schématisées sur la Fig. l.

#### 2.2. LES DOM-TOM sont donc touchés, avec une période cyclonique principale :

- pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et la Réunion, de janvier à mars ;

- pour les Antilles, de juillet à octobre.

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALEA

#### 3.1.1. Le cycle de vie d'un cyclone

  La formation

A ce stade on parle de dépression tropicale. Cinq conditions sont indispensables pour créer et maintenir ce phénomène :

- la force de CORIOLIS ; induite par la rotation de la terre, elle dévie toute particule en mouvement, et donc aussi les vents, vers la droite dans l'hémisphère nord et à gauche dans l'hémisphère sud ;

- une température de la mer supérieure à 26°C sur 50 à 80 m de profondeur : par l'évaporation de l'eau, la mer est le véritable carburant des cyclones ;

- une zone dépressionnaire initiale ;

- des vents stables dont la vitesse et la direction varient peu avec l'altitude ;

- en altitude, une situation météorologique particulière, la divergence, favorisant le développement de mouvements ascendants. Sans l'une de ces cinq conditions, le cyclone ne peut se former.

  Le développement 
Si la température augmente, la pression baisse et les vents deviennent de plus en plus violents : quand la vitesse moyenne des vents est supérieure à 63 km/h, on parle de tempête tropicale.

  La maturité 
Quand la vitesse moyenne des vents est supérieure à 118 km/h, on parle de cyclone tropical. A ce stade les vents tourbillonnaires sont très violents, autour d'une zone calme et claire : l'oeil du cyclone.

  Le déclin 
Quand l'une des cinq conditions nécessaires n'est plus respectée, le cyclone se désagrège, parfois rapidement (arrivée sur un continent), ailleurs plus lentement (arrivée sur des zones maritimes de plus en plus froides).

La durée de vie d'un cyclone varie de 24 h à 3 semaines.

#### 3.1.2. Les trajectoires

  La vitesse de déplacement d'un cyclone est faible (10 à 40 km/h) et il peut y avoir des arrêts, voire des points de rebroussement (voir Fig. 2).

  La trajectoire, classiquement parabolique autour d'un anticyclone (revoir Fig. l), est en fait souvent variable et très capricieuse, ce qui pose un problème majeur pour la prévision météorologique qui s'appuie néanmoins sur des méthodes statistiques et des modèles mathématiques.

La prévision de trajectoire permet d'alerter les populations.

#### 3.1.3. La structure du cyclone à maturité

Le cyclone a un diamètre de 200 à 900 km (voire plus).

  En son centre, l'oeil du cyclone :

- diamètre : quelques km à 50 km,
- très basses pressions : jusqu'à 870 hectopascals (la pression varie habituellement de 950 à 1 050 hectopascals),
- température plus élevée,
- temps calme avec un ciel clair.

  Autour de l'oeil, le mur de l'oeil : énorme masse de cumulonimbus de 20 à 50 km de largeur et allant jusqu'à 16 km d'altitude ; les phénomènes météorologiques y sont les plus violents (vents, pluie...).

Notons qu'il faut bien distinguer :

- la vitesse des vents tournant circulairement autour de l'oeil et pouvant atteindre 300 km/h ;
- la vitesse de déplacement de la masse nuageuse (le cyclone) se déplaçant à environ 20 km/h.

Pour comprendre le système, on peut le comparer à une toupie tournant très vite autour de son axe et dont l'ensemble peut avoir une faible vitesse de déplacement.

Ainsi, les phénomènes maxima sont relevés dans le demi cercle dangereux (zone où la vitesse de déplacement du cyclone s'additionne à celles des vents) contrairement au demi cercle manoeuvrable où les vitesses se retranchent.

#### 3.1.4. Les phénomènes météorologiques

  Le vent
Il souffle fort, très fort, en s'enroulant autour de l'oeil, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 350 km/h. Après le passage de l'oeil, les rafales recommencent brusquement en venant de la direction opposée.

  La pluie
Souvent diluvienne, elle occasionne de grands dommages par les crues et inondations ; de plus une partie est constituée par de l'eau de mer emportée dans le mouvement, donc corrosive.

Elle peut être également à l'origine de coulées de boue et de glissements de terrain.

  La marée de tempête
Élévation brutale temporaire du niveau de la mer, lors du passage d'un cyclone ; elle peut atteindre dans certains cas 10 à 12 mètres et être très meurtrière ; c'est dire l'importance encore de la prévision météorologique, pour permettre aux décideurs de planifier l'évacuation des populations des régions côtières menacées.

### 3.2. LES ENJEUX

Ils sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux.

Le cyclone est le phénomène météorologique le plus destructeur et il entraîne des dégâts très importants, jusqu'à 100 km de l'oeil.

#### 3.2.1. Effets sur les hommes

En moyenne 6 000 morts chaque année ; personnes blessées, isolées, sans abri, déplacées...

#### 3.2.2. Effets sur les biens

Destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages (ponts, routes...), au bétail, aux cultures, paralysie des services publics avec endommagement ou destruction des réseaux (eau, électricité, téléphone).

#### 3.2.3. Effets sur l'environnement

Endommagement, destruction de la faune et de la flore, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris... voire accidents technologiques.

## 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. Les constructions paracycloniques et la maîtrise de l'aménagement

Depuis avril 1987, les constructions publiques sont soumises, aux Antilles, aux règles NV 65 les rendant capables de résister à des vents de 230 km/h. Pour les constructions privées, l'obtention du permis de construire permet d'identifier les risques liés au lieu d'implantation de la maison (bords de mer, ravines...) et aux règles de construction et d'aménagement : pilotis, avant-toit, grandes baies vitrées, plantations trop proches...

#### 4.1.2. La surveillance

Depuis 1951, l'Organisation Météorologique Mondiale a officialisé un certain nombre de centres chargés d'avertir les pays de la zone où une dépression tropicale est reperée (Miami, Honolulu, Darwin, Nandi... et pour l'océan Indien, St-Denis-de-la-Réunion). Ces informations sont recueillies par satellites, radars météo, radiosondes, reconnaissance aérienne dans l'oeil du cyclone, barogrammes.., puis transmises aux services météo nationaux. Dans les DOM, c'est le préfet, en concertation avec les services de la météo et de la sécurité civile, qui prend la décision du déclenchement du plan de secours spécialisé et de l'alerte.

#### 4.1.3. Le plan de secours spécialisé et l'alerte

Ce plan, préparé et déclenché par le Préfet, a pour but de définir les mesures collectives et individuelles à prendre avant, pendant et après le passage du phénomène et d'assurer toutes les phases d'alerte avec information de la population (radio, TV, tél., répondeurs, telex, voitures avec haut-parleur...) :

  - mise en garde des services opérationnels (48 h avant l'arrivée du cyclone),
- alerte N° 1 : elle constitue pour chacun une mise en garde,
- alerte N° 2 : la menace cyclonique est proche : activation des centres d'accueil,

  - - alerte N° 2 renforcée (Antilles) : les effets se font ressentir sur l'île.
- alerte N° 3 (océan Indien) : les effets se font ressentir sur l'île.

Les phases de retour à la vie normale, qui peuvent survenir à n'importe quel stade :

- phases 4 : elle indique une rémission (provisoire ou définitive) pendant laquelle les secours peuvent intervenir,
- phase 5 : fin d'alerte.

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| - Renforcer les structures (hauban, toiture...) ; - occulter les ouvertures avec des panneaux de bois cloués ; - poser des bandes de papier collant sur les baies vitrées ; - démonter les grandes baies vitrées ; - stocker les outils nécessaires ; - enlever ce qui peut devenir un projectile ; - constituer des réserves de serpillières et de seaux ; - placer ses réserves dans des sacs étanches (aliments, vêtements, médicaments) ; - rentrer les animaux ; - amarrer les canots le plus loin possible ; - gagner les abris municipaux. | - Repérer les endroits les plus résistants du local et s'y tenir (pièce centrale, wc, placard, cage d'escalier...) ; - s'éloigner des baies vitrées ; - surveiller la résistance de l'abri ; - ouvrir sous le vent au cas où une ouverture cèderait ; - surveiller le risque d'inondation ; - se méfier du calme de l'oeil du cyclone (il y aura inversion et renforcement des vents après l'oeil) ; - la nuit, redoubler de vigilance ; - attendre impérativement la fin d'alerte pour sortir. | - Attention à la marée de tempête qui peut intervenir après le cyclone ; - évaluer les dangers : s'éloigner des points bas, ne pas toucher aux fils électriques ou téléphoniques à terre, faire attention aux objets prêts à tomber (tôles, planches, arbres...), vérifier l'état des aliments… ; - réparer et conforter la maison ; - prêter secours pour dégager les voies de communication ; - éviter les déplacements ; - conduire avec prudence ; - ramasser les animaux morts. |

# Le risque feux de forêts

## 1. Définition

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface minimale d'un hectare pouvant être :

- des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ;

- des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis (formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols silicieux) ou garrigue (formation végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires).

## 2. Statistiques

La France avec 15 millions d'hectares de forêts est l'Etat le plus boisé de la CEE.

Les feux de forêts peuvent toucher toutes les forêts du territoire mais concernent plus particulièrement la forêt landaise (forêt artificielle de pins maritimes) et surtout la forêt méditerranéenne (forêt semi-naturelle installée sur un terrain accidenté).

80% des incendies de forêts sont relevés dans les départements du seul sud-est (en raison de la nature des essences, du vent, de la sécheresse...).

Si le problème des feux de forêts est déjà ancien (les premiers textes de loi concernant la protection de la forêt contre les incendies en France remontent à 1322), c'est en 1989 que le chiffre record de 75 500 ha de forêt détruits par le feu a été atteint ; ainsi plus d'un million d'hectares de forêt a brûlé depuis 1965.

En fait ce sont les grands incendies, en nombre réduit, qui sont responsables de la plus grande partie des destructions : en 1989, les grands feux (moins de 1% du nombre des feux) sont à l'origine de 70% des surfaces incendiées.

## 3. La connaissance du risque

Nous avons vu au début de cet ouvrage que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

Les facteurs qui interviennent dans le déclenchement et la propagation des feux de forêts sont multiples : trois sont primordiaux :

- une source de chaleur (flamme, étincelle),

- un apport d'oxygène (vent),

- l'existence d'un combustible (végétation).

#### 3.1.1. La source de chaleur

Sur plus de 26.000 feux dans le sud-est, ayant donné lieu à enquête entre 1973 et 1985, 39% ont une cause connue et parmi eux, 92% sont d'origine humaine.

Parmi les causes connues :

- Imprudences = 56,5% 
- Causes accidentelles = 21%	- Malveillance = 14% 
- Autres = 8,5%

En fait, les incendies sont liés aux transformations socio-économiques de certaines régions du sud de la France :

- exode rural et déclin des activités agropastorales avec abandon des zones boisées, progression des friches, écobuage mal contrôlé ; les écobuages agricoles et forestiers mal contrôlés (brûler sur pied la végétation) sont responsables de 40 % des incendies aux causes connues) ;

- développement du tourisme avec arrivée massive, l'été, de gens peu sensibilisés au risque de feux de forêts ;

- développement de l'urbanisation diffuse avec "mitage" de la forêt, multipliant les sources potentielles d'incendie ;

- prolifération des dépôts d'ordures (autorisés ou sauvages) dont le volume, en période estivale, nécessite, pour des raisons d'hygiène et d'économie, leur destruction par le feu (7% des causes connues).

#### 3.1.2. Les conditions météorologiques

  Le vent

Il joue un rôle important dans la formation et le développement des feux, car son action est multiple :

- il active la combustion par apport d'oxygène ;
- il accélère la progression en couchant les flammes et en transportant des particules incandescentes ;
- il dessèche le sol et les végétaux ;
- il est imprévisible, car sa vitesse et sa direction varient en fonction du relief (effet de reverse dans le var) ;
- il masque les contours du foyer en rabattant la fumée...

  La sécheresse

Elle favorise les feux de forêts. Elle est due :

- à la faiblesse de la pluviométrie ;
- à la faible capacité de rétention d'eau du sol et du sous-sol (calcaire, siliceux) ;
- à la chaleur et au vent.

#### 3.1.3. La végétation

  Les différentes strates

Le risque de feu est davantage lié à l'état de peuplement de la forêt (disposition des différentes strates, état d'entretien de la forêt, densité, teneur en eau...), qu'à l'essence forestière.

- La litière : très inflammable, à l'origine d'un grand nombre de départs de feu qui se consument lentement et sont difficiles à détecter.
- La strate herbacée : d'une grande inflammabilité, le vent peut propager le feu sur de grandes superficies.
- La strate des ligneux bas : maquis, garrigue, d'inflammabilité moyenne, ils transmettent rapidement le feu aux strates supérieures.
- La strate des ligneux hauts : rarement à l'origine des feux ; mais quand elle est atteinte, il s'agit d'un feu de cîmes qui se propage très vite sous l'effet du vent.

  Les essences : certaines sont dites pyrophiles (pin sylvestre, arbrousier, bruyère arborescente... ), d'autres pyrorésistantes (chêne vert, pin d'Alep, châtaignier...).
Des études sont en cours pour tenter de reconstituer les forêts à l'aide d'essences pyrorésistantes.

  Le relief

Il joue un rôle primordial dans le comportement du feu :
- dans les montées, dans le sens du vent, le feu accélère sa progression (voir Fig. 5) ;
- dans les descentes, il ralentit ; mais il peut se propager sur l'autre versant par des sautes provoquées par le vent (voir Fig. 6).

### 3.2. LES ENJEUX

Ils sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux.

- Atteintes aux personnes (résidents, promeneurs, intervenants) : victimes, personnes blessées, brûlées, asphyxiées, sans-abri, déplacées...

- Atteintes aux biens : destructions, détériorations, dommages aux habitations, aux ouvrages, au bétail, paralysie des services publics avec endommagement ou destruction des réseaux (électricité, téléphone).

- Atteintes à l'environnement : 20.000 à 80.000 ha de forêts détruits par an. Endommagement, destruction de la faune, de la flore, stérilisation du sol par appauvrissement de la couche arable, raréfaction du couvert végétal aggravant la sécheresse et désertification.

## 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. Les parades

Aménagement de la forêt : équiper la forêt avec des pistes (accès pompiers, pare-feu), des points d'eau ; replanter avec des espèces pyrorésistantes, regrouper les habitations et débroussailler...

Résorption des causes d'incendie : contrôler l'écobuage, les décharges..., réoccuper la forêt et ses alentours par des activités agropastorales.

sensibilisation de la population qu'il s'agisse des résidents, des promeneurs, des campeurs : feux de camps, barbecue, mégots, détritus...

#### 4.1.2. La réglementation

Renforcement des sanctions pénales pour les incendies volontaires ou non, réglementation de l'écobuage...
Réalisation de travaux de prévention, de lutte et de reconstitution.
Prise en compte du risque "feux de forêts" dans l'aménagement : limitation du mitage par le Pas et refus du permis de construire.

#### 4.1.3. La surveillance et la lutte

La surveillance est assurée par un dispositif complexe en liaison radio permanente : tours de guet sur les points hauts et dégagés, patrouilles de surveillance sur véhicules tout terrain (pompiers, Office National des Forêts), patrouilles aériennes.

Par leur disponibilité opérationnelle et leur mobilité, les équipes de surveillance permettent d'attaquer plus rapidement les départs du feu. C'est en réduisant à moins de 10 minutes les délais d'intervention, que plus de 90% des incendies sont contenus sous le seuil de 10 ha (stratégie d'action rapide, groupes d'attaque...).

En cas de grands feux (rares mais très destructeurs), on procède à la mise en oeuvre de moyens humains et matériels considérables, avec utilisation de véhicules gros porteurs et de bombardiers d'eau pour fixer le feu (stopper sa progression), le maîtriser (l'encercler), puis l'éteindre.

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

En plus des consignes générales, les consignes particulières sont les suivantes :

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| - Repérer les chemins d'évacuation, les abris ; - prévoir les moyens de lutte (points d'eau, matériels) ; - débroussailler - vérifier l'état des fermetures, portes et volets, la toiture. | - si l'on est témoin d'un départ de feu : . informer les pompiers le plus vite et le plus précisément possible ; . si possible attaquer le feu ; . dans la nature, s'éloigner dos au vent. - si on est surpris par le front de feu, respirer à travers un linge humide ; à pied, rechercher un écran (rocher, mur...) ; en voiture, ne pas sortir. - Une maison bien protégée est le meilleur abri : . fermer et arroser volets, portes et fenêtres ; . occulter les aérations avec des linges humides ; . rentrer les tuyaux d'arrosage. | Eteindre les foyers résiduels. |

# Le risque inondation

## 1. Définitions

L'inondation est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être habitée ; elle correspond au débordement des eaux lors d'une crue.

Le débit d'un cours d'eau en un point donné est la quantité d'eau (m3) passant en ce point par seconde ; il s'exprime en m3/s.

Une crue correspond à l'augmentation du débit (m3/s) d'un cours d'eau, dépassant plusieurs fois le débit moyen : elle se traduit par une augmentation de la hauteur d'eau.

## 2. Statistiques

### 2.1. DANS LE MONDE

Les inondations causent plus de 50% des catastrophes naturelles : en moyenne 20.000 morts/an.

La mousson qui revient chaque année en Asie est la cause des inondations les plus catastrophiques au niveau mondial. L'air surchauffé de l'Himalaya monte et crée une dépression qui attire l'air de la mer plus humide. En altitude la vapeur d'eau se condense et crée les pluies de la mousson : un mur noir de nuages, avançant à 50 km/h, apporte des trombes d'eau allant jusqu'à 1000 mm/24 heures.

### 2.2. EN France

Pour 160 000 km de cours d'eau, une surface de 22 000 km2 est reconnue particulièrement inondable, répartis sur 7 600 communes : 2 000 000 de riverains sont concernés. (voir Fig. 1)

En France, la crue la plus dommageable du 20e siècle a été celle du Tarn à Montauban en 1930 : 200 morts, 10000 sinistrés, 3 000 maisons détruites, 11 grands ponts emportés. Il y eut 17 mètres de montée des eaux en 24 heures et des hauteurs de submersion de 7 mètres en ville.

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

#### 3.1.1. Définitions

- Lit mineur
Un cours d'eau s'écoule habituellement dans son lit mineur.

- Lit majeur
Espace occupé par un cours d'eau lors d'une inondation.
Il peut-être scindé en deux zones :
- une zone d'écoulement, au voisinage du lit mineur, où le courant a une forte vitesse ;
- une zone de stockage des eaux, où la vitesse est faible. ce stockage est fondamental, car il permet le laminage de la crue, c'est-à-dire la réduction de la montée des eaux à l'aval.

3.1.2. Les types d'inondation (1)

- Par débordement direct
Le cours d'eau sort de son lit mineur pour occuper son lit majeur (voir Fig. 2).

- Par débordement indirect
Les eaux remontent (syphonage) par les nappes alluviales, les réseaux d'assainissement, d'eaux pluviales (voir Fig. 3).

- Par stagnation d'eaux pluviales
Liée à une capacité insuffisante d'infiltration, d'évacuation des sols ou du réseau d'eaux pluviales lors de pluies anormales (voir Fig. 4).

Par ruissellement en secteur urbain
En secteur urbain, des orages intenses (plusieurs centimètres de pluie par heure) peuvent occasionner un très fort ruissellement (peu d'infiltration à cause des aires goudronnées), qui va saturer les capacités du réseau d'évacuation des eaux pluviales et conduire à des inondations aux points bas (Nîmes en 1988).

- Par crues torrentielles
Ce phénomène se rencontre dans les zones montagneuses, mais aussi sur des rivières alimentées par des pluies de grande intensité (pluies cévenoles ayant provoqué notamment le débordement de l'Ouvèze et l'inondation de Vaison-la-Romaine, Bedarrides...).

- Par submersion de zones littorales (ou lacustres)
Liée à la présence de facteurs anormaux (fortes marées, marées de tempête, raz-de-marée).

- Par dépressions tropicales et cyclones avec des précipitations pouvant atteindre jusqu'à 2 m/24 heures et conduisant à des crues soudaines et violentes.

- Par destruction d'ouvrages (digues, barrages, levées)

(1) : suite aux inondations catastrophiques de la région du sud-est en septembre 1992, une nouvelle typologie est retenue : inondations de plaine, crues torrentielles et inondations par ruissellement.

#### 3.1.3. Paramètres d'une inondation

L'augmentation de débit d'un cours d'eau entraîne celles de la vitesse d'écoulement d'eau et de la hauteur du plan d'eau au point considéré.

La courbe des débits en un point est appelée hydrogramme (voir Fig. 5).

La laisse d'inondation est la trace laissée par le niveau des eaux les plus hautes : les dégradations sont fonction de la durée, de la hauteur de submersion et de la vitesse d'écoulement.

Grâce à l'analyse des crues historiques (dates, secteurs concernés, débits, laisses...), on procède à une classification des crues en fonction de leur fréquence ; on met ainsi en évidence le retour des crues de forte amplitude : la crue centennale est une crue qui, chaque année, a une probabilité sur cent de se produire (crue dont le débit atteint le niveau A sur la Fig. 6) ; la crue trentenale est une crue qui, a une probabilité sur trente de se produire (les crues dont le débit atteint le niveau B sur la Fig. 6).

Ces paramètres peuvent varier de façon importante en fonction des caractéristiques géomorphologiques du site : bassin versant, couvert végétal, qualité du sol (terre, pavés, asphalte...).

#### 3.1.4. Les facteurs aggravants

Sur les bassins versants (1) et dans les zones de stockage : déboisement, modification des écoulements agricoles, suppression des haies, imperméabilisation des sols (routes, parkings...) : tout ce qui empêche le laminage de la crue ou la pénétration des eaux dans le sol.

Dans les zones d'écoulement : constructions, obstacles à la circulation des eaux... : tout ce qui contrarie l'écoulement.

Il est rare en France que des crues importantes soient provoquées uniquement par la fonte des neiges, qui peut être, toutefois, un facteur aggravant.

### 3.2. LES ENJEUX

Les dommages causés par les inondations sont dus à la submersion, à l'érosion et à l'agressivité des eaux chargées et polluées, ainsi qu'à leur mise en pression.

#### 3.2.1. Effets sur les hommes

Noyade, électrocution, personnes blessées, isolées, déplacées.

#### 3.2.2. Effets sur les biens

Destructions, détériorations et dommages aux habitations, au bétail, aux cultures, aux ouvrages (ponts, routes et rues, voies ferrées...), paralysie des services publics...

3.2.3. Effets sur l'environnement

Endommagement, voire destruction de la flore et de la faune, pollutions diverses (poissons morts, déchets toxiques...), pouvant aller jusqu'au déclenchement d'accidents technologiques.

Le coût moyen annuel global des dommages causés par les inondations en France se chiffe approximativement à 1,5 milliards de flancs.

(1) le bassin versant constitue l'aire géographique d'alimentation du cours d'eau

## 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et des mesures individuelles.

### 4.1. LA SOCIETÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. Les parades

  - Aménagement du cours d'eau (rectification, nettoyage et curage du lit, zones de stockage...)
- Barrges écrêteurs de crue
- Digues de protection ou levées (sur la Loire)
- Actions sur les méthodes agricoles de production (choix des cultures, sens et profondeur des labours...), etc.

#### 4.1.2. La prise en compte du risque dans l'aménagement

En raison des dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement, on voit l'intérêt de ne pas construire d'équipements onéreux ou dangereux (habitations, constructions, usines...) dans les zones inondables.

L'État établit des plans de surfaces submersibles (P.S.S) ou des plans d'exposition aux risques (P.E.R) qui doivent être repris dans les plans d'occupation des sols (P.O.S), établis par les municipalités ; les zones non constructibles sont celles situées au dessous d'une cote d'altitude correspondant à la crue de référence choisie.

#### 4.1.3. La surveillance et l'alerte

16.000 km de cours d'eau, sur les 22.000 inondables en plaine, sont surveillés par 53 services d'annonces des crues (Equipement, Agriculture, Navigation) : ces services disposent d'un réseau automatisé de collecte de données et transmettent les informations au préfet (par téléphone, par radio ou par satellite) qui décide d'alerter les maires de chaque localité. Chaque maire alerte la population de sa commune et prend les mesures de protection immédiates.

#### 4.1.4. Les plans de secours

Au delà de l'action du maire, si nécessaire, c'est le préfet, responsable des secours, qui met en oeuvre le plan de secours spécialisé pour les inondations, le plan ORSEC ou le plan rouge (destiné à porter secours à de nombreuses victimes).

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

En plus des consignes générales, les consignes particulières sont les suivantes :

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| Prévoir les gestes essentiels: - meubles, objets, matières, produits à mettre au sec ; - coupures électricité, gaz ; - obturation des entrées d'eau : portes, soupiraux, évents ; - amarrages (cuves…) ; - véhicules à garer ; - faire une réserve d'eau potable et d'aliments Prévoir les moyens d'évacuation | S'informer par radio ou auprès de la mairie, de la montée des eaux. Dès l'alerte : couper le courant électrique (actionner les commutateurs avec précaution) ; aller sur les points hauts préalablement repérés (étages des maisons, collines). N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre des autorités ou si vous êtes forcés par la crue. | Aérer les pièces. Désinfecter à l'eau de javel. Chauffer dès que possible. Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche. |
| NE PAS S'ENGAGER SUR UNE AIRE INONDEE (à pied ou en voiture). |  |  |

Pour en savoir plus sur les précautions à prendre avant, pendant et après une inondation, consultez le document "Inondation Guide pratique"

# Le risque mouvement de terrain

## 1. Définition

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique (occasionnée par l'homme).

## 2. Statistiques

### 2.1. DANS LE MONDE

Les mouvements de terrain provoquent la mort de 800 à 1000 personnes par an, mais ce chiffre ne prend pas en compte les glissements dus aux séismes, probablement les plus meurtriers.

Parmi les plus dévastateurs :
- en 1248, l'écroulement du Mont Granier près de Chambéry fit plusieurs milliers de morts ;
- en 1756, un séisme en Chine déclenche des glissements de terrain qui provoquent la mort d'environ 100.000 personnes ;
- en 1881 en Suisse, un éboulement de 10 millions de m3 détruit la ville d'Untertal et une partie de celle d'Elm et cause la mort de 115 personnes ;
- en 1988, à Petrópolis (70 km de Rio de Janeiro), des coulées de boue dues à des pluies torrentielles ensevelissent 160 personnes et obligent 10.000 personnes à évacuer les habitations menacées.

### 2.2. EN France

- en 1961, à Clamart (Hauts-de-Seine), un effondrement se produit sur plus de 8 hectares au-dessus d'une ancienne carrière souterraine de craie, provoquant la mort de 21 personnes ;
- en 1970, au plateau d'Assy (Haute-Savoie), une coulée de débris rocheux détruit le sanatorium de Praz-Coutant (71 victimes) ;
- en 1987, à Modane (Savoie), une coulée de boue envahit la ville : 40 MF de dommages.

Les zones soumises aux mouvements de terrain en France sont surtout les régions de montagne (les Alpes et de façon moindre les Pyrénées), en raison de l'existence de reliefs très contrastés et de conditions climatiques rigoureuses (voir Fig.l).

Mais certaines régions à relief moins contrasté sont également affectées, si les conditions géologiques sont réunies (glissement sur les pentes argileuses ou marneuses des massifs anciens, effondrement de carrières ou de cavités naturelles en plaine...). 

Actuellement, des glissements très importants, amorcés depuis quelques années, sont sous haute surveillance :

- "La Clapière" (Alpes-Maritimes), où une masse instable de l'ordre de 50 millions de m3 est susceptible de glisser et de barrer la vallée de la Tinée, provoquant ainsi l'inondation en amont de Saint-Étienne-de-Tinée et, en cas de rupture de ce barrage instable, la destruction, par la vague déferlante, des villages situés en aval ;

- de même, "Les Ruines de Séchilienne" (Isère), avec une masse de 20 millions de m3 qui pourrait barrer la vallée de la Romanche et, en cas de rupture, provoquer l'inondation de l'agglomération grenobloise.

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

#### 3.1.1. Les mouvements lents et continus

Dans ce cas, la déformation est progressive et on distingue :

- Les affaissements
Evolution de cavités souterraines dont l'effondrement est amorti par le comportement souple des terrains superficiels. Ces cavités peuvent être :
- des vides naturels par dissolution de roches solubles, calcaires, gypse... (Draguignan),
- des ouvrages souterrains exécutés sans précaution,
- des carrières souterraines (calcaire, craie, mines de sel, de charbon...).

- Les tassements
Diminution de volume de certains sols (vases, tourbes, argiles...), sous l'effet des charges appliquées et de l'abaissement du niveau des nappes aquifères par surexploitation.
Ces phénomènes peuvent être de grande extension et affecter des agglomérations entières (Mexico, construite sur des alluvions, s'est tassée de 7 mètres depuis le début du siècle par exploitation excessive de la nappe ; Osaka, Bangkok, Venise...), ou être plus limités (tour de Pise).

- Les phénomènes de gonflement-retrait
Ils sont liés aux changements d'humidité des sols très argileux, qui sont capables de fixer l'eau disponible, mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de sécheresse ; ce phénomène, accentué par la présence d'arbres à proximité, peut provoquer des dégâts importants sur les constructions. Plusieurs dizaines de milliers de constructions ont ainsi été endommagées au cours de la sécheresse qui a affecté la France de 1989 à 1992.

- Les glissements de terrain
Déplacements par gravité d'un versant instable ; de vitesse lente (de quelques mm à quelques dm par an), ils peuvent cependant s'accélérer en phase paroxysmale (jusqu'à quelques mètres par jour) pour aller même jusqu'à la rupture.

Ils peuvent intéresser les couches superficielles ou être très profonds (plusieurs dizaines de mètres) : dans ce dernier cas les volumes de terrain en jeu peuvent être considérables (plusieurs millions de m3, lors du glissement d'Harmalières, en mars 1981, qui a affecté 50 hectares).

#### 3.1.2. Les mouvements rapides et discontinus

- Les effondrements
Déplacements verticaux instantanés de la surface du sol par rupture brutale de cavités souterraines préexistantes, naturelles ou artificielles (mines ou carrières), avec ouverture d'excavations grossièrement cylindriques (fontis) ; l'Inspection Générale des Carrières surveille les carrières de Paris et de la Petite Couronne qui représentent 2349 hectares "minés", parfois sur plusieurs niveaux (gypse, craie et surtout calcaire grossier).

- Les écroulements et chutes de blocs 
Ils résultent de l'évolution de falaises allant, selon les volumes de matériaux mis en jeu, de la simple chute de pierres (inférieur à 0,1 m3), à l'écroulement catastrophique (supérieur à 10 millions de m3) avec, dans ce dernier cas, une extension importante des matériaux éboulés et une vitesse de propagation supérieure à 100 km/h.

- Les coulées boueuses et torrentielles
Phénomènes caractérisés par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide : . coulées boueuses sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau ; . coulées torrentielles dans le lit de torrents au moment des crues ; . lahars liés à l'activité volcanique... (voir le risque volcanique).

#### 3.1.3. L'érosion littorale

Les zones littorales sont soumises à un recul quasi généralisé : glissements ou effondrements dans le cas de côtes à falaises (Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Côte Basque), érosion dans le cas de côtes basses sableuses : chaque année 800 km reculent de 1m et 1000 km reculent de 0,5 m.

Le plus souvent lente et progressive (inférieure à 0,5 m/an), cette érosion peut être spectaculaire, brutale et très dommageable (de 5 à 10 m en un seul hiver en Vendée, 100 m en 2 heures à la Pointe de la Coubre), sous certaines conditions défavorables (conjonction de fortes marées et de tempêtes).

#### 3.1.4. Les phénomènes induits

Les mouvements de terrain de grande ampleur sont souvent à l'origine de phénomènesinduits plus graves encore : inondations, vague déferlante, ondes de submersion (chute d'une masse de terrain dans la retenue d'un barrage par exemple).

### 3.2. LES ENJEUX

#### 3.2.1. Effets sur les hommes

Une dizaine de morts par an en France (résultant essentiellement des mouvements rapides).

#### 3.2.2. Effets sur les biens

Endommagement, destruction, interruption d'activité, perte de production, obstruction de voies de communication, gel de terrains pouvant toucher, en montagne, des villages entiers (Avignonnet dans l'Isère...) qu'il faut parfois abandonner (Roquebillière-le-vieux) ; coût annuel estimé : 300 à 500 MF.

#### 3.2.3. Effets sur l'environnement

Destruction de forêts, recul du littoral, modification des systèmes d'écoulement superficiel...

### 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. Les parades

Suppression ou stabilisation de la masse instable (piliers, ancrage, injection de béton, mur de soutènement, reboisement, végétalisation...) ; collecte des eaux de surface, drainage...
Système de déviation, de freinage et d'arrêt des éboulis (grillage, filets, murs, fossés, plage de dépôts...) ; renforcement des façades et fondations profondes pour les ouvrages exposés.

#### 4.1.2. La maîtrise de l'aménagement

Les cartes de Zones Exposées aux Risques de Mouvements des Sols (cartes ZERMOS) permettent d'effectuer un zonage du territoire en fonction de l'intensité, de la gravité et de la probabilité d'apparition des mouvements de terrain redoutés.

Ce zonage nécessite une analyse des événements passés et des facteurs d'instabilité (pente, géologie, météorologie...) Ces cartes, sans valeur juridique ni réglementaire, servent de base à l'établissement des Plans d'Exposition aux Risques (PER mouvement de terrain), qui ont pour mission d'intégrer le risque mouvement de terrain dans les documents d'urbanisme (PCS...), en définissant trois zones :
- zone rouge, inconstructible ;
- zone bleue, à risque moyen, où des mesures de protection peuvent être prises (maîtrise des eaux de ruissellement, respect de la stabilité précaire des pentes...) ;
- zone blanche, présumée sans risque.

#### 4.1.3. La surveillance, l'alerte et l'organisation des secours

Face à des mouvements de terrain déclarés, la surveillance consiste, à partir du suivi des déformations internes et de surface (mesures topographiques) et de la structure géologique, à élaborer un modèle interprétatif. Il peut y avoir schématiquement trois types d'évolution :
- état stationnaire : la déformation évolue régulièrement ; le risque de rupture soudaine est très faible, mais il faut continuer à surveiller le mouvement car il peut s'accélérer ;
- amortissement : la déformation diminue ; le risque de rupture diminue, mais le mouvement peut reprendre ;
- aggravation : le mouvement évolue vers la rupture ; en prenant en compte les facteurs hydrométéorologiques, l'expert doit juger de la gravité de la situation, des délais de rupture et donc de l'opportunité d'une évacuation. 

Mais les phénomènes sont souvent complexes, les profils obtenus délicats à interpréter ; et l'expert doit disposer du suivi de plusieurs paramètres pour valider en permanence le modèle de comportement du mouvement qu'il a élaboré.

Des plans communaux d'alerte, d'information des populations, d'évacuation et de secours ont été, sont ou seront réalisés pour les communes menacées (populations concernées, itinéraires et moyens d'évacuation, lieux d'hébergement, secours...).

#### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes générales sont applicables, à L'EXCEPTION BIEN ÉVIDEMMENT DU CONFINEMENT, REMPLACÉ ICI PAR L'ÉVACUATION.

# Le risque tempête

## 1. Définition

L'atmosphère (du grec atmos = vapeur) est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie en couches concentriques autour de la Terre (troposphère, stratosphère...).

Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
- la pression : pesant 5600 millions de tonnes, l'atmosphère, retenue par la pesanteur, exerce une pression importante à la surface du globe. Dans nos régions, elle varie de 950 à 1050 hectoPascals.
Les 9/10èmes de la masse atmosphérique occupent les 10 premiers kilomètres au dessus de la surface terrestre (troposphère).

Les zones de basses pressions sont appelées dépressions ;
celles où les pressions sont élevées, anticyclones.

- la température : très variable en fonction de l'altitude, la longitude, la saison, les conditions météo..., elle diminue depuis le sol jusqu'au sommet de la troposphère, sauf cas très particuliers.
- le taux d'humidité (ou hygrométrie) : plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau.

Ainsi une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou dépression, où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température, humidité...).

Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé , à l'origine de vents violents et le plus souvent de précipitations intenses (pluies...).

## 2. Statistiques

Depuis 1950, près de cent tempêtes ont affecté l'Europe et fait plusieurs milliers de victimes.

Ces tempêtes extra-tropicales surviennent le plus souvent en automne-hiver (d'où leur appellation de tempêtes d'hiver) ; mais elles peuvent se produire en toute saison, souvent sous l'influence d'un cyclone ayant quitté les régions tropicales.
Parmi les plus destructrices on peut citer (voir Fig. 1) :

- 1953 : tempête en Hollande et en Allemagne, survenant en même temps qu'une marée de très fort coefficient ; près de 2000 morts (flèche 1) ;

- 1976 : la tempête "Capella" touche l'Europe du Nord ; 23 morts, 5 milliards de francs de dégâts dont 270 millions en France (flèche 2) ; .

- 1987 : la tempête dans l'ouest de la France, alimentée par un cyclone (3,3 milliards de francs de dégâts) (flèche 3) ;

- 1990 : en un mois, 7 tempêtes affectent la France et l'Europe du Nord ; 34 morts, 8,3 milliards de francs de dégâts en France, 2 millions de m3 d'arbres abattus (représentant la destruction complète d'une forêt comme celle de Fontainebleau) (flèches 4,5,6 et 7)

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

La troposphère n'est pas homogène ; elle est constituée de différentes masses d'air, volumes dont la température et l'humidité sont pratiquement uniformes en tout point.

La surface fictive de deux masses d'air voisines, de caractéristiques différentes, s'appelle un front. L'évolution de ce front, fonction de très nombreux facteurs (pas tous connus actuellement), peut donner naissance à une perturbation et à une tempête.

#### 3.1.1. La naissance d'une perturbation : frontogénèse (voir Fig. 2)

De stationnaire (1), ce front peut devenir instable : formation d'une ondulation (2) avec mouvements tourbillonnaires autour d'une zone de basse pression (D) qui se creuse (3) entre un front chaud en avant et un front froid en arrière (4). Ces deux fronts engendrent des précipitations pouvant dégénérer en tempête.

Une perturbation (4) correspond à un ensemble :
front chaud, secteur chaud, front froid.

- Front chaud : front qui sépare une masse d'air chaud poussant une masse d'air froid. Au contact de l'air froid, l'air chaud, chargé d'humidité, se refroidit : la condensation engendre nuages et pluie.

Puis la température se stabilise, la pluie cesse et le temps est régulier (secteur chaud) jusqu'à l'arrivée du front froid.

- Front froid : front qui sépare une masse d'air froid poussant une masse d'air chaud. L'air froid, plus lourd, glisse en dessous de l'air chaud qui, repoussé en altitude, se condense avec formation de nuages, de vent et de pluie.

Lorsque le front de nuages est passé, le ciel clair réapparaît et il fait plus frais.

#### 3.1.2. Les manifestations

- Les vents
Conséquences directes de l'inégalité des pressions, ils sont d'autant plus violents que la chute de pression est importante et rapide entre l'anticyclone et la dépression. Ils sont aussi fonction de la force de Coriolis, la surface du sol...

On parle de tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort qui en comporte 12).
L'énergie d'un vent est proportionnelle au carré de sa vitesse.

- Les pluies 
Les pluies accompagnant les perturbations peuvent provoquer des dégâts importants (inondations, glissements de terrain, coulées de boue...), amplifiant ceux causés par le vent.

- Les vagues 
La hauteur des vagues dépend de la vitesse du vent : un vent soufflant à 130 km/h peut engendrer des vagues déferlantes de 15 m de haut.

#### 3.1.3. La frontolyse

Quand les masses d'air deviennent trop peu épaisses pour conserver leur individualité, il y a homogénéisation. L'air chaud, isolé en altitude (front occlus), déverse son humidité restante, la tempête s'apaise et le front stationnaire se reforme.

#### 3.1.4. Exemple : les tempêtes d'hiver

Les plus fréquentes en Europe, elles se forment sur le front polaire séparant la zone d'air froid polaire qui a tendance à s'écouler vers l'équateur et la zone d'air chaud tropicale qui, elle, tend à remonter.

Elles ont surtout lieu en automne-hiver, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid : il y a un important gradient de température entre ces deux masses d'air. 

Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du sud-ouest au nord-est, leur vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h

Elles durent de quelques jours à une semaine ; elles peuvent être isolées ou se succéder en dépressions secondaires (famille de tempêtes).

### 3.2. LES ENJEUX

- Effets sur les hommes : les tempêtes peuvent faire de nombreuses victimes ; personnes blessées, sans abri, déplacées...

- Effets sur les biens : destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages (ponts, routes...), au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics avec endommagement ou destruction des réseaux (eau, électricité, téléphone).

- Effets sur l'environnement : endommagement, destruction de la faune et de la flore (incendies de forêts attisés), pollutions diverses (rupture de transporteurs : bateaux...), dépôts de déchets, boues, débris... voire accidents technologiques.

## 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. La conception de l'habitat

Dans les zones à risques (côtes, vallées où les vents sont canalisés...), il est possible de construire des bâtiments mieux adaptés aux vents régionaux (pente du toit, orientation des ouvertures, avant-toit...) et de prendre des mesures préventives (vérification des toitures, de l'ancrage des cheminées, élagage des arbres...).

#### 4.1.2. La surveillance, la prévision et la protection

Depuis 1950, l'Organisation Météorologique Mondiale a mis en place un vaste réseau international (10.000 stations dans le monde, 120 en France), chargé de recueillir et de communiquer les données météo relevées dans le monde entier.

Les informations sont recueillies par satellites, radars météo, radiosondes, navires, avions...

Elles permettent, avec l'utilisation de modèles informatiques déterministes et statistiques, de faire, à grande échelle, des prévisions fiables à 5 jours. Une prévision à petite échelle (régionale) est plus difficile ; fonction de nombreux paramètres, elle demande une puissance de calcul non disponible actuellement pour l'ensemble du territoire.

Chaque jour, la Météorologie nationale (Météo France), chargée de surveiller l'évolution des dépressions, émet des bulletins météo parmi lesquels on retrouve :

- des bulletins régionaux :
- B.M.S. : bulletins météorologiques spéciaux comportant :

  - un avis de coup de vent (force 8 à 9 sur l'échelle de Beaufort),

  - un avis de tempête (force 10 et plus).

- des bulletins nationaux :
- C.M.S. : communiqué météorologique spécial, à destination des services de sécurité et des médias,
- B.A. : bulletin d'alarme, à destination des autorités et services de sécurité chargés d'alerter la population.

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

En plus des consignes générales, les consignes particulières sont les suivantes :

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| - connaître les consignes de sauvegarde et les messages météo. - Rentrer à l'intérieur les objets susceptibles d'être emportés. - Gagner un abri en dur. - Fermer portes et volets. - Rentrer les bêtes et le matériel. - S'éloigner des bords de mer et des lacs. - Annuler les sorties en mer ou en rivière. - Arrêter les chantiers, rassembler le personnel. - Mettre les grues en girouette. | - S'informer du niveau d'alerte, des messages météo et des consignes des autorités. - Se déplacer le moins possible : en voiture, rouler lentement. - Débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision. | - Réparer ce qui peut l'être sommairement (toiture notamment). - Couper branches et arbres qui menacent de s'abattre - Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés. |

# La tectonique des plaques

Apparue au début des années 1960, la théorie de la tectonique des plaques a pu fournir le cadre scientifique adéquat pour comprendre le volcanisme et la sismicité naturelle de notre planète.

## 1. La structure interne de la terre

La terre se subdivise, de sa surface vers son centre, en plusieurs couches concentriques de nature et d'épaisseur différentes :

- les croûtes continentales épaisses (35 km) et océaniques minces (7 km) : t°= 0 à 900°C.

- le manteau (t° = 900 à 4000°C) :
- manteau supérieur : il forme avec les croûtes, la lithosphère, enveloppe rocheuse très rigide ;
- asthénosphère : enveloppe visqueuse et ductile ;
- manteau inférieur : très rigide.

- le noyau (t° = 4000 à 5000°C) :
- noyau externe (fer et nickel fondus) et noyau interne (alliage de fer et de nickel solide).

## 2. La tectonique des plaques

La lithosphère, rigide et cassante, est découpée en plaques mobiles qui possèdent un mouvement horizontal.

Cette "dérive" est due au dégagement de la chaleur interne du globe créant de grands cycles de convection : les fluides, réchauffés en profondeur, devenant moins denses, remontent vers la surface où ils se refroidissent. Plus denses, ils replongent alors vers les profondeurs pour s'y réchauffer à nouveau.  

Ces tourbillons brassent tout le manteau terrestre, avec une vitesse très faible (1 cm /an). Il en résulte, aux zones frontières des plaques, des mouvements relatifs de divergence, de convergence ou de coulissage.

## 3. La divergence

Le système volcanique le plus important de la planète se situe au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques (lignes continues de montagnes sous-marines).

C'est à ce niveau que les fluides remontent des profondeurs : leur cristallisation en surface forme la croûte océanique qui s'accroît en permanence dans sa zone axiale en "double tapis roulant" de part et d'autre de cette dorsale (ex. : dorsale médio-Atlantique...).

## 4. La convergence

La convergence entre deux plaques est la cause principale de la formation des chaînes de montagnes, du volcanisme aérien et des séismes. Il existe trois types de convergences :

### 4.1. CONVERGENCE DE DEUX PLAQUES OCEANIQUES (voir Fig. 4)

L'une plongeant sous l'autre ; ce type de convergence est responsable du volcanisme et des séismes des arcs insulaires : aux Antilles, subduction de la plaque Amérique sous l'arc antillais.

### 4.2. CONVERGENCE ENTRE UNE PLAQUE OCEANIQUE PASSANT SOUS UNE PLAQUE CONTINENTALE

pour plonger dans le manteau : une quantité de plaque égale à celle formée au niveau des dorsales, disparaît donc ainsi (voir Fig. 5) :
- subduction de la plaque cocos sous les plaques américaines, responsable du séisme de Mexico (voir Fig. 7);
- subduction d'une plaque océanique responsable du volcanisme de cordillère, "type Indonésie" (voir Fig. 7).

### 4.3. CONVERGENCE ENTRE DEUX PLAQUES CONTINENTALES

Il s'agit ici plutôt de collision, le continent le plus faible se plissant, avec apparition des chaînes de montagnes et de grands systèmes de failles. La sismicité y est importante mais le volcanisme quasi inexistant.

La collision Inde-Asie a produit l'Himalaya et le Tibet ; elle est responsable de la sismicité de la région qui s'étend jusqu'en chine (voir Fig. 7).

La collision de la petite plaque adriatique, poussée par la plaque africaine contre la plaque eurasiatique (2 cm/an), a généré la chaîne des Alpes ; elle est responsable de la sismicité qui touche la France et le bassin méditerranéen (voir Fig. 6).

La collision de la plaque arabique contre la plaque eurasienne a formé les montages du Caucase avec une sismicité marquée (séisme d'Arménie en 1988).

## 5. Le coulissage

Deux plaques peuvent enfin coulisser l'une contre l'autre générant une sismicité tout aussi élevée que dans les zones de convergence : faille de San Andréas, entre la plaque pacifique remontant vers le Nord-Ouest et la plaque nord américaine dérivant vers le Sud-Est : cette faille, très surveillée, est responsable des séismes affectant la région de San Francisco (voir Fig. 7).

# Le risque sismique

## 1. Définition

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. 

Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations.

On distingue les séismes :

- d'origine tectonique, les plus dévastateurs (secousses, raz-de-marée...) ;

- d'origine volcanique (voir risque volcanique) ; .

- d'origine humaine (remplissage de retenues de barrages, exploitation des sous-sols, explosions dans les carrières...).

## 2. Statistiques

### 2.1. DANS LE MONDE

Dans l'histoire de notre planète, ce sont 4,6 milliards d'années d'agitation souterraine avec chaque année :
- plus de 3000 séismes qui agitent de façon appréciable la surface de la Terre (Magnitude M > 5),
- 100 qui modifient le paysage (M > 6),
- plus de 20 qui causent d'importants dégâts (M > 7).

Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts : de 1970 à 1979 les séismes ont fait 430.000 victimes et 12 milliards de dollars de pertes estimées.

Les séismes récents les plus destructeurs :
- Mexique (Mexico) en 1985 (M = 8) : plus de 10.000 victimes ;
- Arménie (Spitak) en 1988 : plus de 25.000 morts, 500.000 sinistrés et des pertes directes chiffrées à 14 milliards de dollars ; la ville de Spitak (30.000 habitants) a été détruite à 100% ;
- Turquie (Erzinçan) en 1992.

### 2.2. EN France

5000 séismes ont été enregistrés depuis 10 siècles ; la rareté des séismes de magnitude supérieure à 7 (4 par siècle) ne doit pas faire oublier qu'ils peuvent être très destructeurs s'ils sont localisés près des villes.

Aussi un zonage physique de la France a-t-il été élaboré, sur la base de 7600 séismes (*), pour l'application de règles parasismiques de construction (décret du 14 mai 1991) avec 5 zones :

- zone 0 = sismicité négligeable

- zone 1a = sismicité très faible

- zone 1b = sismicité faible

- zone II = sismicité moyenne

- zone III = sismicité forte

Les départements de Guadeloupe et de Martinique sont en zone III.
Pour en savoir plus sur le zonage sismique de la France, suivez ce lien. 

(*) La connaissance de ces séismes est relatée par l'histoire ou mesurée par les instruments.

## 3. La connaissance du risque.

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALEA

Pour une meilleure compréhension du phénomène sismique, il est conseillé de lire le chapitre concernant "la tectonique des plaques".

#### 3.1.1. Le cycle sismique

La plupart des séismes sont concentrés au voisinage des frontières des plaques lithosphériques ; le plus souvent sous la mer, ils peuvent produire des raz-de-marée dévastateurs. Ce sont dans les zones de subduction (où une plaque s'enfonce sous une autre, pour plonger dans le manteau) que l'on voit les séismes de plus grande magnitude.

Dans la partie supérieure de la croûte, la température étant trop basse, le mouvement n'est pas continu ; les failles restent bloquées pendant de longues périodes de temps, contrairement aux couches inférieures où le mouvement régulier des plaques se poursuit de part et d'autre.

La région de la faille bloquée se déforme alors progressivement, se charge, jusqu'à ce qu'elle cède brutalement, coulissant sur toute sa surface : c'est la rupture sismique qui relâche les contraintes tectoniques et rattrape le retard au mouvement des plaques.

Après la secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille.

#### 3.1.2. Caractéristiques d'un séisme

- Le foyer (hypocentre)
Région de la faille d'où partent les ondes sismiques.

- L'épicentre
Point de la surface terrestre, à la verticale du foyer, et où l'intensité du séisme est la plus importante.

- La magnitude (M) 
C'est la mesure de l'énergie libérée par le séisme. Elle est fonction de la longueur de la faille et elle est donnée par la mesure de l'amplitude maximale mesurée par les sismographes à 100 km de l'épicentre.

Sur l'échelle de RICHTER, il y a 9 degrés : augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30. 

NB : Les dégâts en surface ne sont pas mesurés par l'échelle de Richter (qui indique l'énergie libérée par le séisme au foyer : magnitude) mais par l'échelle MSK (qui renseigne sur les dégâts en un front géographique donné : intensité). La magnitude d'un séisme est un nombre invariable qui le caractérise ; l'intensité varie selon le point considéré ( éloignement du foyer, nature du sol, effet de site...).

- L'intensité (I)
C'est la mesure des effets et dommages du séisme en un lieu donné. Pour un séisme de magnitude donnée, elle est maximale à l'aplomb de la faille (intensité épicentrale) et décroît avec la distance (sauf effets de site, sur terrain sédimentaire par exemple). Elle est d'autant plus importante que le foyer est plus superficiel.

Sur l'échelle MSK, il y a 12 degrés :
- degré 1 : séisme non perceptible ;
- degré 5 : seuil d'affolement des populations avec réveil des dormeurs, faibles dommages ;
- degré 12 : changement total du paysage.

- La faille
On peut distinguer sur la Fig. 4 :
- les failles verticales qui coulissent horizontalement (a et b) ;
- les failles inclinées où un bloc s'affaisse ou monte par rapport à l'autre (c et d).

Lors d'un séisme, la rupture peut se propager en surface : les failles verticales vont alors décaler la surface du sol de part et d'autre de la faille (jusqu'à plusieurs mètres) ; les failles inclinées vont créer des escarpements pouvant former des murs de plusieurs mètres de haut (6 m à El Asnam en 1980).

La répétition du phénomène sur une même faille, au cours des millénaires, peut provoquer des décalages verticaux ou horizontaux de plusieurs kilomètres.

C'est sur la base de ces indices morphologiques que les géologues mesurent l'activité tectonique des failles et peuvent préciser le cycle sismique.

- La fréquence et la durée des vibrations
Engendrées par l'énergie libérée, elles ont une incidence fondamentale sur les effets en surface. Ce sont les vibrations dans la gamme de 0,1 à 2 s. de période qui affectent le plus les bâtiments courants.

- La connaissance des phénomènes
Les sismographes enregistrent les composantes des mouvements du sol (verticaux et horizontaux) ; ils permettent d'étudier le phénomène, de localiser le foyer (comparaison avec d'autres sismographes) et de surveiller les failles menaçantes.

### 3.2. LES ENJEUX

Ils sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux.

#### 3.2.1. Atteintes aux personnes

Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier (chutes d'objets, effondrements de bâtiments, mouvements de terrain, raz-de-marée...) ; personnes blessées, sans abri, déplacées.

#### 3.2.2. Atteintes aux biens

Destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages (ponts, routes...), aux usines... rupture des conduites d'eau, de gaz et d'électricité pouvant provoquer incendies, explosions, électrocutions.

#### 3.2.3. Atteintes à l'environnement

Failles, dénivellations, désagrégation des sols, avec parfois changement total de paysage (vallées barrées et transformées en lacs, rivières déviées...).

## 4. Prévention - protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. La prédiction à long terme (plusieurs dizaines d'années)

L'analyse de la sismicité historique (récurrence des séismes), de la sismicité instrumentale et l'identification des failles actives, permettent de définir l'aléa sismique d'une région ; le segment de faille dont la dernière rupture est la plus ancienne doit être considéré comme le plus menaçant : on parle de lacune sismique, site potentiel pour un futur séisme.

#### 4.1.2. La prédiction à moyen (1 mois, 1 année) et à court terme

Elle est axée sur la surveillance et l'observation des phénomènes précurseurs : variation anormale de la microsismicité locale ou régionale, déformation du sol, variation du niveau d'eau dans les puits, courants électromagnétiques souterrains (méthode V.A.N), réactions de fuite des animaux...

Malheureusement il n'existe pas actuellement de système fiable de prévision à court terme et les phénomènes précurseurs ne sont pas toujours présents (Mexico, Arménie...) ; des recherches mondiales sont entreprises pour mieux comprendre et prévoir le séisme.

#### 4.1.3. La réglementation

Le zonage sismique de la France (revoir Fig. l) impose l'application de règles parasismiques pour les constructions neuves ; il doit être repris dans les documents d'urbanisme (PER, schémas directeurs, POS...). Les barrages, les établissements industriels et l'industrie nucléaire sont soumis à des règles spécifiques de construction parasismique, à effet rétroactif (elles s'appliquent aux ouvrages existants).

#### 4.1.4. La construction parasismique

Elle permet de réduire considérablement les dommages en cas de séisme. Plusieurs aspects interviennent dans la réalisation d'un projet de construction parasismique : la nature du sol, la qualité des matériaux, la conception générale associant une rigidité du bâti (résistance) et une élasticité suffisante (déformabilité), l'assemblage des différents éléments composant le bâtiment (chaînages) et la qualité de l'exécution des travaux.

#### 4.1.5. L'organisation des secours

Au delà de 24 heures, les chances de retrouver des survivants diminuent rapidement. C'est souligner la nécessité d'une intervention rapide : localisation de la région touchée (Réseau national de surveillance sismique), alerte et mobilisation des moyens (plan ORSEC), chaîne des secours (de la détection à la médicalisation)...

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes générales sont applicables à l'exception du confinement. Les autres consignes particulières sont les suivantes :

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| "Repérer" les points de coupure du gaz, eau, électricité. Fixer les appareils et les meubles lourds. Préparer un plan de regroupement familial. | Rester où l'on est : - à l'intérieur : se mettre près d'un mur, une colonne porteuse, ou sous des meubles solides ; s'éloigner des fenêtres ; - à l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou ce qui peut s'effondrer (ponts, corniches, toitures... ) ; - en voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses. Se protéger la tête avec les bras. Ne pas allumer de flamme. | Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d'autres secousses. Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble. Vérifier l'eau, l'électricité : en cas de fuite, ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et prévenir les autorités. S'éloigner des zones côtières, même longtemps après la fin des secousses, en raison d'éventuels raz-de-marée. |

# Le risque volcanique

## 1. Définition

Un volcan est une ouverture mettant en relation la surface du globe avec les profondeurs, permettant à des matériaux terrestres de venir s'épancher en surface (sous forme de laves, gaz...). 

Ce phénomène est intermittent, les phases d'émission alternant avec des phases de sommeil qui peuvent être très longues (jusqu'à plusieurs centaines d'années) : le volcan est dit vivant .

Un volcan est considéré comme éteint si le temps écoulé depuis sa dernière éruption est très supérieur à la moyenne des périodes de sommeil passées : cela ne veut pas dire qu'il ne puisse se réveiller un jour.

## 2. Statistiques

### 2.1. DANS LE MONDE

On recense actuellement 500 volcans vivants, 90% se situant autour du Pacifique (cercle de feu du Pacifique). On trouve également des volcans aux Antilles, en Italie, en Grèce et dans l'est de l'Afrique (voir Fig. l ).

Il se produit en moyenne 20 éruptions volcaniques terrestres par an, mais il y a de très nombreuses éruptions sous-marines.

Si par rapport à d'autres catastrophes naturelles la mortalité imputable aux volcans n'est pas très élevée (en moyenne 2 000 personnes par an), certaines éruptions peuvent être très meurtrières : Tambora (1815) : 92.000 morts ; Krakatoa (1883) : 36.000 morts ; Nevado del Ruiz (1985) : 28.000 morts.

### 2.2. EN France

Les volcans les plus connus sont :

- en Martinique : la Montagne Pelée, aux éruptions peu fréquentes (les 4 dernières datent de 1792, 1851, 1902, 1929), mais violentes et destructrices : l'éruption de 1902 a fait 28.000 morts ;

- en Guadeloupe : la Soufrière dont l'éruption phréatique de 1976 a été à l'origine de l'évacuation de 76.000 personnes ;

- à La Réunion : le Piton de la Fournaise ; la fréquence de ses éruptions (le volcan reste rarement inactif plus de 2 ans) en fait un véritable volcan laboratoire permettant des recherches fructueuses en matière de prévision ;

- en Auvergne : on trouve des volcans dans le Velay, le Cezallier, les massifs du Cantal et du Mont-Dore, la Limagne et la Chaine des Puys. Les éruptions les plus récentes remonteraient à 6000 ans, ce qui, à l'échelle des temps géologiques, représente un volcanisme récent, et donc non éteint.

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

Pour une meilleure compréhension du phénomène volcanique, il est conseillé de lire le chapitre concernant "la tectonique des plaques".

#### 3.1.1. Le volcanisme des dorsales océaniques (*) : LA DIVERGENCE

Système volcanique le plus important de la planète, car la totalité des fonds océaniques (2/3 de la surface terrestre) est principalement constituée de roches volcaniques basaltiques émises à l'axe des dorsales océaniques.

Ces dorsales ont été formées par la remontée sous un continent (voir Fig. 2) de magmas provoquant un amincissement de la croûte continentale (voir Fig. 3) qui finit par se rompre (voir Fig. 4) : la cristallisation en surface des laves forme une croûte basaltique qui s'accroît en permanence dans sa zone axiale en "double tapis roulant" (voir Fig. 5). Chaque année il se forme ainsi 2,5 km2 de nouvelles croûtes océaniques.

#### 3.1.2. Le volcanisme des zones de subduction : LA CONVERGENCE

La convergence entre deux plaques est la cause principale de la formation des chaînes de montagnes et du volcanisme aérien, il existe trois types de convergences (revoir le chapitre "la tectonique des plaques").
- convergence de deux plaques océaniques ;
- convergence d'une plaque océanique passant sous une plaque continentale ;
- convergence entre plaques continentales où le volcanisme est quasi inexistant.

#### 3.1.3. Le volcanisme intra-plaque

- Les points chauds : la remontée de matériaux chauds, en certains points de la surface du globe (Hawaï, Tahiti, La Réunion...), perce la lithosphère à la manière d'un chalumeau. La plaque se déplaçant à l'aplomb de ce point chaud fixe ; il se crée des volcans successifs, dont les éruptions répétées (coulées ou fontaines de laves) en font des observatoires permanents, permettant la mise au point de méthodes de surveillance (Piton de la Foumaise).

- Les rifts continentaux avec création de fossés d'effondrement et volcanisme alcalin (rift africain, fossé rhénan...).

(*) Une dorsale océanique est une ligne continue de montagnes sous-marines.

#### 3.1.4. Les différents types d'éruption

- Eruptions magmatiques 
Lors d'une éruption, le magma, roche fondue contenant des gaz. dissous, monte à la surface où il se sépare en lave et en gaz. Les gaz sont les véritables "moteurs" de l'éruption :

- si les gaz s'échappent facilement, la lave s'écoule sous forme de coulées.
On parle d'éruptions effusives.
Peu meurtrières (la lave avance en général de quelques centaines de mètres par jour), ces coulées sont, par contre, très difficiles à arrêter ou à dévier et peuvent causer de gros dégâts matériels. 

- si les gaz s'échappent de manière brutale, la lave, mais aussi les roches constitutives de la cheminée volcanique, sont fragmentées et projetées dans les airs, parfois très loin. Ces projections, appelées pyroclastites, sont de tailles variables : de quelques millimètres (cendres, lapilli) à plusieurs mètres (bombes, blocs).
On parle d'éruptions explosives.
Violentes, elles sont beaucoup plus dangereuses. Les écoulements pyroclastiques, mélange de gaz et de particules solides, constituent le risque humain majeur : auto-entretenus par une expansion gazeuse continue, ils dévalent les flancs du volcan très rapidement et sur de longues distances (nuées ardentes, coulées de ponces... et surtout blasts à trajectoire horizontale marquée).

- Eruptions phréatiques
Libération soudaine d'une grande quantité de vapeur d'eau, à pression et température élevées, provoquant l'éjection de matériaux de toutes tailles (blocs et poussières). Parfois meurtrières, elles peuvent être :
- isolées, en relation probable avec une crise sismique,
- ou suivies d'éruptions magmatiques, annoncées par des crues anormales des rivières (vaporisation de l'aquifère au contact du magma).

- Éruptions phréatomagmatiques 
Elles sont dues à la rencontre du magma ascendant avec une nappe phréatique ou une eau superficielle (lac, cours d'eau...) : le magma sort en même temps que l'eau. La vaporisation très rapide de l'eau rend ces éruptions très explosives qui donnent naissance à des cratères d'explosion (lac Pavin en Auvergne...).

- Lahars
Coulées boueuses volcaniques : elles peuvent produire des dégâts importants et loin du volcan.

- Eruptions gazeuses carboniques
Elles peuvent intervenir dans le cadre d'un volcanisme actif ou non, et sont parfois très meurtrières.

### 3.2. LES ENJEUX

#### 3.2.1. Atteintes aux personnes

Certaines éruptions peuvent être très meurtrières directement ou non : personnes tuées ou blessées, sans abri, déplacées, famine....

#### 3.2.2. Atteintes aux biens

Destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages (ponts, routes...), au bétail, aux cultures, paralysie des services publics.

#### 3.2.3. Atteintes à l'environnement

Destruction de la faune et de la flore, dépôts de boues, de cendres..., émission de grandes quantités de gaz (sO2, CO2) et de poussières avec des répercussions sur le climat et l'environnement (couche d'ozone).

Les dégâts peuvent être importants en raison de la forte densité humaine sur les flancs des volcans (richesse du sol, exiguité des lieux notamment dans les îles...), des difficultés à se protéger physiquement, et de l'absence de système de surveillance pour les pays du tiers-monde.

## 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. La prévision générale (prévision à long terme)

Chaque volcan est différent et a sa propre histoire. Evaluer les risques potentiels d'un volcan nécessite donc de bien connaître son activité éruptive passée.

Le passé est la clé du futur.

Ainsi l'outil principal de la prévision générale est l'approche géologique ; confirmée par l'étude des éruptions antérieures, elle aboutit à la réalisation d'une carte du risque, très utile pour la prise en compte du risque dans l'aménagement, et pour l'établissement des plans de secours.

#### 4.1.2. La surveillance (prévision à court terme)

Les méthodes de surveillance des volcans sont basées sur l'étude des phénomènes qui accompagnent la montée du magma : augmentation de la sismicité, déformation du volcan, variation de la composition chimique des gaz, fumerolles, sources phréatiques...

Un signe précurseur est constitué par l'évolution simultanée de plusieurs paramètres.

Pour les volcans actifs français, cette surveillance est assurée par des observatoires installés sur les flancs des volcans ; l'action de ces observatoires est coordonnée par l'Institut de Physique du Globe, par l'intermédiaire d'une direction des observatoires.

#### 4.1.3. Plans de secours et alerte

Quand une activité anormale est enregistrée, le Comité Supérieur d'Evaluation des Risques Volcaniques (C.S.E.R.V) et les autorités sont mis en alerte.

Les plans de secours, mis en oeuvre sous l'autorité du préfet, comportent deux niveaux d'alerte :
- alerte n°1 : préparation de l'évacuation ; situation préoccupante ; 
- alerte n°2 : évacuation dans les meilleurs délais possibles de la zone menacée.

La diffusion de l'information, qui revêt une importance essentielle en période de crise, est assurée par le préfet. Les plans de secours prévoient l'organisation des transports, de la circulation, de l'accueil et de la protection des réfugiés, de la surveillance contre le pillage...

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes générales sont applicables à l'exception du confinement remplacé par l'évacuation ; les autres consignes particulières sont les suivantes :

ALERTE N°1
- Continuer, jusqu'à nouvel ordre, les occupations habituelles en restant à l'écoute des médias.
- Prévoir un véhicule personnel ou le transport en commun, pour une éventuelle évacuation. 

ALERTE N°2
- Respirer à travers un linge humide si l'air est trop chargé en gaz ou cendres.
- Quitter la zone menacée ou rejoindre les points de ralliement et d'évacuation pour ceux ne disposant pas de moyen de transport particulier.
- Ne pas se réfugier dans le fond des vallées ou dans les sous-sols.
- Gagner un endroit abrité et solide pour écouter les consignes de sécurité à la radio.

# Le risque barrage

## 1. Définitions

Un barrage est un ouvrage artificiel (ou naturel), généralement établi en travers d'une vallée, transformant en réservoir d'eau un site naturel approprié.

Si sa hauteur est supérieure ou égale à 20 m et la retenue d'eau supérieure à 15 millions de m3, il est appelé "grand barrage".

Dans une cuvette qui doit être géologiquement étanche, le barrage est constitué (voir Fig. l):
- d'une fondation : étanche en amont, perméable en aval ;
- d'un corps, de forme variable ;
- d'ouvrages annexes : évacuateurs de crue, vidanges de fond, prises d'eau...

Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer:
- régulation de cours d'eau (écréteur de crue en période de crue ; maintien d'un niveau minimum des eaux en période de sécheresse) ;
- irrigation des cultures ;
- alimentation en eau des villes ;
- production d'énergie électrique ;
- retenue de rejets de mines ou de chantiers ;
- tourisme, loisirs ;
- lutte contre les incendies...

## 2. Statistiques

Dans le monde :

- 35.000 à 40.000 barrages d'une hauteur supérieure à 15 m (dont la moitié en Chine) : 80% sont inférieurs à 30 m ; 1% est supérieur à 100 m.
- Entre 1959 et 1987, 30 accidents de barrages ont été recensés, faisant 18.000 victimes.

En France :

- 89 "grands barrages".
- 2 accidents :
   en 1895, à BOUZET : 100 morts ;
   en 1959, à MALPASSET : 421 morts, 155 immeubles entièrement détruits, 1000 hectares de terres agricoles totalement sinistrés, 2 milliards de francs de dégâts.

Les barrages étant de mieux en mieux conçus, construits et surveillés, les ruptures de grands barrages sont des accidents rares de nos jours. En France une réglementation spécifique leur est appliquée.

## 3. La connaissance du risque

Nous avons vu au début de cet ouvrage que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALEA

A la suite de la rupture d'un barrage, on observe en aval, une inondation catastrophique, précédée par le déferlement d'une onde de submersion, plus ou moins importante selon le type de barrage et la nature de la rupture.

#### 3.1.1. Les différents types de barrages

Barrages artificiels

- Barrages en remblais (matériaux meubles ou semi-rigides)

Ce sont les plus nombreux (83% ) avec risque de rupture progressive (formation de fissures, fuites, renards...). ,
- Enrochement avec masque amont bétonné (Naussac) (voir Fig. 3).
- Homogène en terre compactée : rare (Font-Romeu).
- Hétérogène à noyau central argileux compacté (Grand-Maison) (voir Fig. 4).

Barrages en maçonnerie ou en béton

Moins nombreux (17%), plus résistants, la rupture y est plus rapide.
- Barrage poids (voir Fig. 5)
Massif, il s'oppose par son poids à la pression des eaux (Génissiat).
- Barrage à voûte simple ou multiple (voir Fig. 6) 
Sa forme incurvée transmet la poussée de l'eau aux rives sur lesquelles il s'appuie (Tignes).
- Barrage poids-voûte (Bort-les-Orgues)
- Barrage à contreforts (voir Fig. 7) 
Pour les vallées larges, la poussée de l'eau étant transmise aux fondations dans lesquelles sont ancrés les contreforts (Roselend).

Barrages naturels 

Causés par l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de terrain, ils peuvent se rompre secondairement et créer une vague déferlante en aval ; c'est pourquoi actuellement, les mouvements de terrain de la Clapière (risquant de barrer la Tinée) et de Séchilienne (la Romanche) sont très surveillés (voir le risque "Mouvement de Terrain")

#### 3.1.2. Les causes de rupture

Elles peuvent être d'origine :

- technique : vices de conception, de construction, de matériaux (géologie, fondations, sous-pressions hydrauliques, renards, drainages...) : 33% des accidents ;

- naturelle : crues exceptionnelles, inondations (33% des accidents), mouvements de terrain et éboulements dans le lac de retenue, séisme (auquel les barrages résistent relativement bien) ;

- humaine : erreurs d'exploitation, de surveillance et d'entretien, malveillance, sabotage, attentat, guerre (en principe il s'agit d'un ouvrage protégé par les conventions de Genève).

Chaque ouvrage est soumis à de nombreuses forces. Un ouvrage n'est pas inerte, il vit, travaille et se fatigue. De son état va dépendre la sécurité des populations de la vallée.

### 3.2. LES ENJEUX

Ils sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux. L'onde de submersion occasionne d'énormes dommages par sa force intrinsèque. L'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée, causent des dommages considérables :

- effets sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées, déplacées ;

- effets sur les biens : destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages (ponts, routes...), au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics...

- effets sur l'environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol arable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris..., voire accidents technologiques dus à l'implantation d'entreprises dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau...).

### 3.3. LA CARTE DU RISQUE

A partir de simulations sur ordinateur, on détermine à l'avance, dès le projet de construction, quelles seront les caractéristiques de l'onde de submersion : hauteur de l'eau, vitesse, horaire de passage de l'onde, amortissement... en tout point de la vallée, en y faisant figurer les enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles...), tous renseignements indispensables à l'établissement des plans de secours et d'alerte.

## 4. Prévention, protection

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

Le risque de rupture brusque et imprévue reste extrêmement faible. La situation de rupture parait plutôt liée à une évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage. Cela souligne l'importance de la surveillance, de l'alerte et des plans de secours.

#### 4.1.1. Surveillance et contrôles

La réglementation française oblige à assurer un contrôle avant, pendant (comité technique permanent des barrages) et après la construction des barrages : lors de la 1ére mise en eau, puis régulièrement, par l'exploitant et par les services de l'état (visite annuelle à retenue pleine ; visite décennale des parties noyées, généralement à retenue vide, c'est-à-dire en vidant le barrage). 

Une révision spéciale est faite pour les barrages anciens, et tous les barrages répertoriés à risques ont un contrôle permanent.

#### 4.1.2. Les plans de secours et d'alerte

Chaque grand barrage fait l'objet d'un plan particulier d'intervention (PPI) qui précise les mesures destinées à donner l'alerte aux autorités, aux populations, l'organisation des secours et la mise en place de plans d'évacuation. Le P.P.I. découpe la zone située en aval d'un barrage en plusieurs zones : zone de sécurité immédiate dite zone du quart d'heure (voir Fig. 8) et zones d'alerte plus éloignées. 

Ce plan prévoit plusieurs niveaux d'alerte.

- vigilance renforcée : surveillance permanente par l'exploitant et liaisons spéciales avec les autorités.

- Alerte n°1 : préoccupations sérieuses (cote maximale atteinte, faits anormaux compromettants...) ; alerte aux autorités.

- Alerte n°2 : danger imminent (cote > cote maximale...). Alerte aux populations de la zone du quart d'heure par sirènes du type "corne de brûme" ; évacuation immédiate.

- Alerte n°3 : rupture constatée partielle ou totale.

- Fin d'alerte : émission sonore continue de 30 secondes.

Le facteur temps est primordial.
L'ampleur du sinistre dépend de la rapidité des réactions.

Ceci souligne l'importance de la surveillance, de la formation du personnel (simulation...), de l'essai régulier des sirènes (les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, pendant 12 secondes à 12 h 15) et de l'information préventive de la population exposée au risque.

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes générales sont applicables, à l'exception du confinement remplacé par l'évacuation ; les autres consignes particulières sont les suivantes : 

Avant :

- connaître le système spécifique d'alerte pour la zone du quart d'heure.

- connaître les points hauts sur lesquels on se réfugiera (collines, étages élevés des immeubles résistants : voir le PPI), les moyens et itinéraires d'évacuation.

Pendant :

- Reconnaître le système d'alerte. Il s'agit d'une corne de brûme émettant un signal intermittent pendant au moins 2 min, avec des émissions de 2 s, séparées d'interruptions de 3 s.

  - Gagner le plus rapidement possible les points hauts cités dans le PPI.

# Le risque industriel

## 1. Définitions

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. 

Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue :

- les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration (500.000) ;

- les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation (50.000) et devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers ; parmi elles 3000 sont considérées prioritaires (voir Fig. l) ;

- les plus dangereuses, dites "installations Seveso", au nombre de 400 (voir Fig. 2) sont assujetties à une réglementation spécifique (loi de juillet 1987).

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés...

## 2. Statistiques

Malgré ces mesures, le risque industriel demeure. Ainsi, en 1988, on dénombre en France 389 accidents ayant eu des conséquences pour la sécurité des populations et la qualité de l'environnement, dont 224 dans des établissements industriels (les autres, attribués au transport de matières dangereuses, au nucléaire... sont étudiés séparément) (voir Fig. 3).

Le risque industriel est donc très présent en France : pour mieux le connaître, on procède à des études de dangers (voir Fig. 4).

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALEA

Sa connaissance passe par une étude de dangers, imposée aux établissements industriels les plus dangereux, établissements "soumis à autorisation", et établissements "Seveso" (voir Fig. 1) : cette étude se réalise en plusieurs étapes (voir Fig. 4) :

#### 3.1.1. Description

- de l'établissement,

- de son environnement : enjeux humains, économiques et environnementaux,

- des procédures d'exploitation,

- des moyens de prévention.

#### 3.1.2. Analyse des risques

Elle se fait en identifiant de façon précise et exhaustive les incidents ou accidents s'étant produits (recherche historique) ou pouvant se produire (analyse des défaillances). Il peut s'agir de risques liés

- aux produits : produit dangereux, explosif, toxique ;

- aux procédés de fabrication : en fonction de leur état (liquide, gaz), de la température, de la pression... certains produits peuvent devenir dangereux ;

- aux installations : choix des matériels, mode de stockage (aérien, enterré.., en phase liquide...), matériaux ;

- au facteur humain : plus de 50% des accidents industriels surviennent par négligence humaine, erreur d'appréciation et méconnaissance du problème (facteur plus difficile à prévoir) ;

- aux agressions extérieures : séismes, inondations et autres phénomènes naturels, transport de matières dangereuses, industries voisines, malveillance, terrorisme, chute d'aéronefs...

#### 3.1.3. Les conséquences

Les principales manifestations de l'accident industriel peuvent être :

- la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux ;

- l'incendie, par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point chaud ;

- l'explosion, par mélange de certains produits avec d'autres, libération brutale de gaz...

Ces manifestations sont souvent associées.

Exemples :

- Seveso (Italie, 1976) : nuage toxique (dioxine) ; pas de victime, 1 800 hectares contaminés, 1 milliard de francs ;

- Bhopal (Inde, 1984) : nuage toxique : 3 000 morts, plusieurs milliers de blessés, 2,8 milliards de francs ;

- Nantes (France, 1987) : incendie dans un entrepôt d'engrais ; pas de victimes, mais 40 000 personnes évacuées ;

- Mexico (Mexique, 1984) : explosion dans un centre de stockage de gaz de pétrole liquéfié ; 500 morts, 7 000 blessés, 200 000 évacués.

### 3.2. LES ENJEUX

Ils sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux.

#### 3.2.1. Effets sur les hommes

Ils peuvent être immédiats ou différés :

- toxicité par inhalation de produits dangereux (irritation, difficultés respiratoires pouvant entraîner la mort) ; par ingestion de produits contaminés (eau, aliments, poissons...) ; par contact ;

- brûlures, asphyxie ;

- traumatismes par projection d'objets ou onde de surpression.

#### 3.2.2. Effets sur les biens

Destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages, au bétail, aux cultures...

#### 3.2.3. Effets sur l'environnement

Pollution brutale ou différée de l'air, de l'eau, du sol ou des nappes phréatiques avec risque d'atteinte de la flore, des fruits et légumes par les racines, des animaux puis des hommes par la chaîne alimentaire.

Sur les 224 accidents survenus dans des établissements industriels en 1988, 19 ont eu des conséquences très graves (14 morts d'homme, nombreux blessés, pollutions importantes) et 91 ont eu des conséquences graves.

### 3.3. LA CARTE DU RISQUE

Après avoir déterminé les accidents susceptibles de se produire dans l'installation et les enjeux concernés, il faut en évaluer les conséquences. 

Cette modélisation des conséquences se fait par des analyses scientifiques, et les résultats sont reportés sur une carte du site dangereux et de son environnement, sur laquelle on dessine les périmètres de danger : c'est la carte du risque. 

Exemple : dessinons la carte du risque nuage toxique d'une usine chimique qui se situe à Lavera, dans la région de l'Etang-de-Berre. 

En fonction des produits utilisés et stockés, de leur quantité... et des vents dominants, on prévoit les caractéristiques du nuage toxique (concentration, direction...) et ses effets sur la population. 

On trace deux périmètres (*) centrés sur le point du danger (voir Fig. 5) :

- le premier, à l'intérieur duquel il y aura des victimes (morts) : zone létale

- le second, plus éloigné, où les personnes peuvent rester 30 minutes sans lésion irréversible (IDLH).

Bien évidemment, à l'intérieur de ces périmètres la toxicité varie selon chaque individu.

Les conclusions de l'étude de dangers peuvent conduire l'industriel et l'administration à prendre des mesures de prévention et de protection supplémentaires (voir 4.1.2.) 

(*) Dans le cas de la Fig. 5, las deux périmètres ont été tracés de façon arbitraire, à titre d'exemple.

## 4. Prévention, protection

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient prises des mesures collectives et individuelles.

#### 4.1.1. Parades actives et passives

Remplacement d'un produit ou d'un solvant par un autre moins dangereux ; modifications des modes opératoires, de stockage ; protection contre les actes de malveillance ; formation et sensibilisation du personnel ; renforcement des matériels indispensables à la sécurité : dispositif de lutte contre l'incendie, cuvettes de rétention, citernes enterrées ou semi-enterrées...

#### 4.1.2. Réglementation

Loi de 1976 ; pour les établissements soumis à autorisation, deux obligations :

- étude d'impact afin de quantifier et de réduire au maximum les pollutions chroniques et les nuisances causées par le fonctionnement normal de l'intallation sur son environnement ;

- étude de dangers : revoir chapitre 3.1.

Directive Européenne Seveso (juin 1982) et son application française par la loi de juillet 1987 ; les établissements les plus dangereux sont soumis à trois mesures préventives supplémentaires :

- maîtrise de l'aménagement autour du site dangereux avec détermination d'un périmètre de risque devant être repris dans le plan d'occupation des sols (gel des terrains avec indemnisation par l'industriel, inconstructibilité, constructibilité sous réserves) ;

- élaboration de plans de secours (voir 4.1.3.) ;

- information préventive des populations concernées à la charge de l'industriel.

4.1.3. Les plans de secours

- Plan d'opération Interne (POI) : il est élaboré, rédigé et mis en oeuvre par l'industriel.

- Plan Particulier d'Intervention (PPI) : lorsque l'accident peut avoir des répercussions graves en dehors du site, le préfet fait réaliser par ses services un PPI qu'il déclenchera, si nécessaire.

Des exercices de simulation sont prévus afin de tester ces plans de secours.

#### 4.1.4. Contrôle par l'administration

Ce sont surtout les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), qui sont chargées d'inspecter les installations classées, afin de vérifier le respect des normes ou des règles édictées par les arrêtés d'autorisation d'exploitation.

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

En plus des consignes générales, les consignes particulières sont les suivantes :

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| Connaître le signal d'alerte et les consignes. | Si vous êtes témoin d'un accident, donner l'alerte : 18 (pompiers), 17 (police) ou 15 (SAMU), en précisant si possible le lieu exact, la nature du sinistre (feu, fuite, nuage, explosion...), le nombre de victimes.., s'il y a des victimes ne pas les déplacer (sauf incendie). Si un nuage toxique vient vers vous, fuir selon un axe perpendiculaire au vent pour trouver un local où se confiner. |  |

# Nucléaire et radioactivité

## 1. Définitions

L'atome est l'unité de base de la matière ; il est constitué d'un noyau (protons chargés +, et neutrons non chargés) autour duquel gravitent 1 à 7 couches d'électrons (chargés -) ; dans un atome, il y a autant de protons (+) que d'électrons (-). Un atome stable peut avoir des isotopes comportant un plus grand nombre de neutrons qui peuvent s'échapper ou se transformer : la désintégration de l'atome est la transformation par laquelle un isotope est transformé en atome plus simple, par diminution du nombre de neutrons. Ces isotopes (instables) sont dits radioactifs ou ionisants ou appelés radioéléments. La période radioactive (demi-vie) est celle pendant laquelle la moitié des atomes radioactifs s'est désintégrée spontanément (noter que la désintégration peut-être obtenue aussi par bombardement corpusculaire). 

La radioactivité (voir Fig. l) peut être :

- naturelle : eau de mer (10 Bq/l) ; lait (40 Bq/l) ; pommes de terre (150 Bq/kg) ; terre en Bq/kg : quelques centaines (sédiments) à quelques milliers (granits) (voir paragraphe 3, la définition du Becquerel) ;

- artificielle : le nucléaire dans l'industrie (ionisation...), l'agro-alimentaire (traitement...), le médical (radiographies...), l'industrie nucléaire, les essais nucléaires militaires...

## 2. Les types de rayonnement

Lors d'un dysfonctionnement d'une centrale, peuvent être émis :

- des rayonnements corpusculaires chargés : 
- alpha : noyaux d'hélium (2 neutrons, 2 protons), 
- bêta : électrons ;

- des rayonnements neutres : 
- neutrons, 
- électromagnétiques (gamma).

## 3. Les unités radiologiques

- Becquerel (Bq) : unité d'activité de la source radioactive. Un Becquerel équivaut à une désintégration par seconde. Ancienne unité : le curie (3,7 x 1010 Bq).
- Gray (Gy) : unité de dose absorbée par la matière exposée (notamment vivante). Exprime la quantité d'énergie absorbée par unité de masse (l Gy = 1 joule/kg). Ancienne unité : le rad (0,01 Gy).
- Sievert (Sv) : unité d'équivalent de dose fonction de la nocivité du rayonnement sur l'organisme ou l'organe atteint. (l Sv = 1 Gy x FQ, FQ désignant un facteur de qualité, fonction de la nature du rayonnement). Ancienne unité : le rem (0,01 Sv).

## 4. Les effets sur l'homme

mSv	Effets sur l'homme en fonction des équivalents de dose

4500 	Dose létale 50/60 (50 % mortalité en 60 jours si pas de traitement).

3000 	Perte cheveux, rougeur de la peau.

2000 	Atteinte moelle osseuse, anémie, infections, hémorragie.

1000 	Nausées, vomissements.

300 	Anomalies minimes sur formule sanguine (diminution de certains globules blancs).

50 	Limite annuelle d'exposition pour les travailleurs.

5 	Limite annuelle d'exposition pour la population.

1 à 2 	Irradiation naturelle moyenne en France par an.

1 	Radio pulmonaire (irradiation locale).

## 5. L'accident de Tchernobyl (1986)

C'est l'image que les français ont du risque nucléaire.

- Circonstances : perte de contrôle des réacteurs RBMK (réacteur à eau bouillante de grande puissance), très différents des centrales françaises R.E.P. (voir le risque nucléaire .

- Type d'accident : fusion du coeur et perte du confinement.

- Conséquences immédiates
- atteintes corporelles graves des employés et services de secours mal informés : 30 morts ;
- rejets dans l'atmosphère d'une grande quantité de produits radioactifs : 135.000 personnes évacuées dans un rayon de 30 km.

- Conséquences retardées 
- pollution de l'environnement (évacuation de 3000 km2) ;
- atteintes de l'écosystème de cette zone ;
- contamination des individus, avec effet de cumul.

- Conséquences très tardives
- les doses reçues dans les 30 km, allant de 10 à 350 mSv (près du site), pourraient entraîner une augmentation de mortalité par cancer de 1 pour 1000 à 1 pour 500 (difficilement vérifiable).

- Effets Tchernobyl en France
- 0,005 à 0,97 mSv (pour mémoire au voisinage d'un site EDF : 0,04 mSv/an)
- la dose maximum pour les individus les plus sensibles de l'Est de la France a été de 0,97 mSv ; pour la RFA de 1,9 mSv (la limite admissible réglementaire en France est de 5 mSv).

## 6. Sécurité et sûreté nucléaires en France

L'accident "Tchernobyl" ne devrait pas se produire en France, car la sûreté du réacteur est assurée par une triple barrière et de nombreuses sécurités. La sûreté nucléaire fait l'objet d'une attention toute particulière, tant au niveau national que local :

- le Comité Interministériel de la Sûreté Nucléaire (CISN) ;

- la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) ;

- le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI), désigné par l'OMS comme centre intemational de référence ;

- le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dont dépend l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaires (IPSN)...

- Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE)...

De plus, dans chaque centrale, un INGÉNIEUR DE SURETÉ est en permanence sur le site. En cas d'accident dans un réacteur EDF, une organisation opérationnelle est mise en place avec différents postes de commandement locaux et nationaux.

# Le risque nucléaire

## 1. Définitions

A l'appellation "risque nucléaire", le public associe l'accident de Tchernobyl, mais aussi les pollutions ou contaminations liées au fonctionnement des installations nucléaires, aux déchets... Nous allons étudier ici le risque nucléaire majeur dans une centrale nucléaire française à réacteur à eau pressurisée (R.E.P.), avec conséquences pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et (ou) l'environnement. 

Il y a irradiation lorsque l'homme se trouve sur le trajet des rayonnements émis par une source radioactive. On distingue irradiation externe (où la source est extérieure au corps) et irradiation interne (suite à une inhalation ou une ingestion, la source est à l'intérieur de l'organisme). L'irradiation sera d'autant plus importante que l'exposition sera longue (analogie avec le soleil) et (ou) la source proche. 

L'irradiation globale a des effets immédiatement graves au-dessus de 1 Gy, l'irradiation partielle au dessus de 3 Gy. En France, elle pourrait concerner le personnel de la centrale mais pas les populations, plus éloignées. 

Il y a contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues dans le milieu ; elle peut être atmosphérique (les suspensions sont dans l'air) ou surfacique (elles se sont fixées). 

On se protège de l'irradiation par des écrans (plomb, métal), de la contamination par le confinement. 

En France, pour les travailleurs "directement affectés aux travaux sous rayonnements" ionisants (D.A.T.R), la limite réglementaire globale admise est de 50 mSv par an ; les limites sont ramenées à 3/10e de cette valeur pour les travailleurs non DATR et 1/10e pour le public. 

Différentes directives européennes fixent des limites admises pour l'ingestion, l'inhalation et les limites de radioactivité des aliments (trois catégories : pour nourrissons, produits laitiers, autres denrées).

## 2. Statistiques

Les accidents nucléaires avec conséquences immédiates graves pour les hommes sont heureusement très rares : TCHERNOBYL (statistique officielle : 30 morts) et quelques accidents isolés (10 à 20 morts au total), dans des locaux de recherche. 

Autres accidents connus mais sans victimes : WINDSCALE (G.B) avec nuage toxique et THREE MILE ISLAND (U.S.A), avec une fusion du coeur, sans nuage toxique, grâce à la triple barrière.

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALEA "CENTRALE NUCLÉAIRE"

#### 3.1.1. Connaissance des phénomènes

Dans le réacteur, une réaction en chaîne est entretenue sur des produits radioactifs mettant en jeu des énergies considérables (1 g d'uranium 235 dégage une énergie équivalente à 1600 l de fuel). 

Les études de danger décrivent de très nombreux scénarii d'accidents.

Pour une centrale nucléaire,
la fusion du coeur du réacteur (2 800 °C) est l'accident majeur.
Elle n'intervient qu'après une série de défaillances.

#### 3.1.2. La conception d'une centrale R.E.P

Les différents éléments d'une centrale nucléaire sont présentés sur la Fig. 3.

#### 3.1.3. Les protections

- La triple barrière

Les protections techniques et les sécurités sont très nombreuses aux stades de conception, de fonctionnement ou de situation accidentelle ; face à l'accident majeur, l'élément essentiel de protection est la TRIPLE BARRIERE constituée par

- la gaine combustible : tube long de 4,5 m (crayon) en zircaloy qui enserre le combustible (dans une centrale de 1 300 MWa il y a 193 assemblages de 264 crayons) ;
- le circuit primaire : il comprend la cuve du réacteur (en acier de 22 cm), les générateurs de vapeur, les pompes primaires, le préssuriseur et les tuyauteries associées. L'eau du circuit primaire est refroidie par celle du circuit secondaire, sans être en contact avec elle ;
- l'enceinte de confinement (2 enveloppes avec un espace de 1,80 m en dépression)
- enceinte interne : béton précontraint de 1,20 m ;
- enceinte externe : béton armé de 0,55 m (résistant à l'impact d'un avion).

Parmi d'autres protections et sécurités inexistantes à Tchernobyl, notons l'absence de l'enceinte de confinement.

- Autres protections ; en plus de la triple barrière on peut citer :

- les grappes absorbantes de flux neutronique, capables de contrôler ou d'arrêter la réaction en chaîne en 2 secondes ;
- la séparation physique des 3 circuits d'eau de refroidissement ;
- les réservoirs d'eau borée : pour "absorber" la radioactivité ;
- les systèmes d'aspersion (refroidissement) ;
- les filtres à sable : conçus et installés après Tchernobyl ; en cas de rupture de la cuve ou du circuit primaire, ils filtreraient les émissions de gaz et aérosols en retenant 90% des radio-éléments...

Tous les matériels de sécurité sont doublés, voire triplés.

Le rôle des sécurités et barrières est de minimiser l'accident 
dans la centrale et ses conséquences à l'extérieur.

#### 3.1.4. Les déchets

Les crayons usagés sont remplacés à raison d'un tiers par an, lors d'un "arrêt de tranche" programmé. Ils sont d'abord stockés dans la piscine de désactivation de la centrale, puis acheminés dans une usine de retraitement (une partie est enrichie pour réutilisation). Les déchets sont ensuite traités, conditionnés (fûts métalliques, coques en béton, vitrification) et stockés (tranchées bétonnées, tumulus, galeries et puits en profondeur), selon des conditions variant avec leur catégorie. 

La durée de vie d'un déchet peut varier de quelques jours à des milliers voire des millions d'années.

#### 3.1.5. Le transport des matières radioactives

Pour éviter le risque d'irradiation, lors de leur transport, on prévoit des emballages très spéciaux. Pour transporter le combustible usé (route et plus souvent rail), on utilise d'énormes emballages d'acier (plus de 100 t) appelés "CHATEAUX", capables de résister à une chute de 9 m, à une température de 800° pendant 30 minutes, à une immersion sous 15 m d'eau, au choc d'une locomotive à 160 km/h... 

Pour les matières de moindre activité, on fractionne les doses en multipliant les petits envois.

### 3.2. LES ENJEUX

#### 3.2.1. Effets sur l'homme (voir aussi Nucléaire et radioactivité)

- Effets sur le corps non aléatoires (moelle osseuse, brûlures, stérilité).

- Effets sur le corps aléatoires : sur une partie de la population (effets retards : cancers).

- Effets génétiques supposés (dose élevée) : modification du squelette, de la longévité...

- Effets anormaux sur le foetus : anomalies, malformations...

#### 3.2.2. Effets sur l'environnement

- La flore : destruction ou pollution.

- La faune : mêmes effets que sur l'homme avec des variables.

- Les cultures : les produits de consommation pollués sont dangereux pour l'homme.

#### 3.2.3. Effets économiques

Le coût d'une catastrophe comme Tchernobyl comprend la perte de l'outil (plusieurs milliards de francs), des biens (établissements publics, logements, usines, commerces...), des animaux, des cultures (pour de nombreuses années), l'intervention des secours, les soins médicaux, la restauration du site...

## 4. Prévention, protection

### 4.1. LA SOCIETE FACE AU RISQUE

On se souviendra de "sécurité et sûreté nucléaires"

#### 4.1.1. Les mesures de la radioactivité

En France, il y a 120 stations de mesures de la radioactivité atmosphérique, avec relevé horaire. Il faut y ajouter les mesures effectuées régulièrement sur l'eau, l'air, les aliments, les sols, les végétaux à proximité des sites nucléaires et sur plusieurs sites de référence (SCPRI et DDASS).

#### 4.1.2. Formation

Le personnel reçoit une formation initiale et permanente à la sécurité (cours, exercices, simulations...).

#### 4.1.3. Parade financière

Une assurance est prise par l'exploitant (EDF ou autres) pour dommages causés aux tiers : responsabilité limitée à 600 millions de francs, relayée par l'Etat à 2,5 milliards.

#### 4.1.4. Information et formation du public

- Chaque installation nucléaire est soumise à enquête publique.

- L'exploitant fait l'information préventive des populations proches (plaquette).

- Le bulletin SURETE NUCLEAIRE (tous les 2 mois) et le minitel (36.14 MAGNUC et 36.14 TELERAY) renseignent sur radioactivité, mesures, incidents, accidents, radio-protection, arrêt des centrales...

- Il y a des commissions locales d'information du public (C.L.I) : maire, administrations, socio-professionnels, associations...

- Il y a une échelle de gravité comportant 8 niveaux d'incidents.

#### 4.1.5. La réglementation

Une centrale nucléaire est soumise à de nombreuses réglementations :

- installations classées (loi ICPE 1976) : voir le risque industriel,

- installations nucléaires de base (INB) : '

- l'autorisation, après enquête publique, est délivrée par décret (industrie, santé, environnement) ;

- les autorisations de rejets d'effluents gazeux et liquides sont délivrées par décret (les rejets sont toujours inférieurs aux limites prescrites) ;

- un contrôle permanent est assuré par la DSIN, la DRIRE et le SCPRI.

#### 4.1.6. La gestion de crise

Comme pour les établissements "SEVESO" (voir le risque industriel), il y a 2 types de plans de secours :

- le Plan d'urgence Interne (P.U.I) : établi par l'exploitant, il permet de procéder au diagnostic, d'estimer les rejets, et les conséquences en fonction des données météo et radiologiques ;

- le Plan Particulier d'Intervention (P.P.I) : élaboré par le préfet, il prévoit les conditions d'alerte, la mise en place des postes de commandement, les fiches-réflexes pour tous les services et acteurs, la mise en oeuvre des consignes de sécurité des populations. Exercices et simulations permettent de vérifier son efficacité.Le PPI et le PUI comportent 3 niveaux : accident non radiologique, accident radiologique limité au site et accident radiologique avec émission de radioactivité au delà du site.

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes générales sont applicables, avec, en plus, les consignes particulières suivantes :

| PENDANT | APRES |
| --- | --- |
| NB : la première consigne est le confinement ; l'évacuation peut être commandée secondairement par les autorités (radio ou véhicule avec haut-parleur). | Agir conformément aux consignes : - si l'on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radioactives dans la pièce confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver les parties apparentes du corps, et changer de vêtements) ; - en matière de consommation de produits frais ; - en matière d'administration éventuelle d'iode stable. Dans le cas peu probable d'irradiation : suivre les consignes des autorités, mais toujours privilégier les soins d'autres blessures urgentes à soigner. Dans le cas de contamination : suivre les consignes spécifiques. |

# Le risque TMD (transport de matières dangereuses)

## 1. Définitions

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne participent à moins de 5 % du trafic.

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents.

Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté. Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols).

## 2. Statistiques

### 2.1. DANS LE MONDE

Depuis les années 1900, sur 58 accidents industriels recensés ayant provoqué chacun plus de 50 morts, 23 concernent les TMD. Parmi les plus meurtriers on peut citer :

- l'accident d'un semi-remorque de propylène à Los Alfaques (Espagne) en 1978 (216 morts) ;

- la fuite d'un gazoduc à Acha Ufa (URSS) en 1989 (192 morts, 706 blessés).

### 2.2. EN FRANCE

- Sur les 170 997 accidents de la route en 1987 ayant fait 237 638 blessés et 9 855 morts, seuls 195 accidents ont concerné des TMD (les 2/3 étant de simples accidents de la route). En 1987, les accidents de TMD ont concerné 3 à 4 000 tonnes de produits, pour 140 millions de tonnes transportées ;

- le rail ne dénombre que quelques accidents et une centaine d'incidents de TMD chaque année (respectivement 7 et 90 en 1989), pour 17% en tonnage des matières transportées ;

- canalisations, voies d'eau et aériennes se limitent à de rares incidents ;

- si 80 % des départements enregistrent chaque année au moins un accident, on peut déterminer des zones sensibles : ce sont les grands axes de communications et les régions fortement industrialisées (Basse-Seine, axe Paris-Lille, Nord-Pas-de-Calais, vallée du Rhône, abords des grandes agglomérations).

- 3/4 cependant des accidents se produisent en rase-campagne.

En fait, les accidents de TMD peuvent se produire sur pratiquement l'ensemble du territoire.

## 3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

### 3.1. L'ALÉA

#### 3.1.1. Les produits dangereux

Variés et nombreux, ils sont regroupés en 9 classes. En voici quelques exemples : explosifs, gaz comprimés ou liquéfiés (oxygène, propane...), liquides ou solides inflammables (essence, soufre, phosphore), carburants ou péroxydes, matières toxiques (chlore, ammoniac...), matières infectes et répugnantes (déchets hospitaliers...), radioactives, corrosives (acides), produits brûlants...

Ces produits dangereux sont signalés par un étiquetage sur les véhicules afin de permettre une identification rapide, en cas d'accident (voir Fig. 2).

#### 3.1.2. Les différents moyens de transport et le risque

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples : état du véhicule, faute de conduite du conducteur ou d'un tiers, météo...

Le transport ferroviaire est plus sûr (système contrôlé automatiquement, conducteurs asservis à un ensemble de contraintes, pas de risque supplémentaire dû au brouillard, au verglas...), mais le suivi des produits reste un point difficile. 

Le transport par voie d'eau, fluviale ou maritime, se caractérise surtout par des déversements présentant des risques de pollution (marées noires, par exemple).

Le transport par canalisation devrait en principe être le moyen le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées ; il est utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées). Toutefois des défaillances se produisent parfois, rendant possibles des accidents très meurtriers.

#### 3.1.3. Les conteneurs

Ils peuvent être des citernes, des bouteilles, des sacs. Des emballages spéciaux existent aussi pour les matières radioactives ("châteaux", "cendrillons").

Produits dangereux, mode de stockage et mode de transport peuvent ensemble constituer un aléa supplémentaire. Par exemple, un combustible liquide, transporté dans une citerne, pourra, dans un virage, faire déplacer le centre de gravité et basculer le camion : 72% des accidents de TMD mettent en cause des camions citernes.

#### 3.1.4. Les principaux dangers liés aux TMD (voir Fig. 3)

- L'explosion : elle peut être occasionnée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions.

- L'incendie : il peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc contre un obstacle (avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. 60% des accidents de TMD concernent des liquides inflammables.

- Le nuage toxique peut être dû à une fuite de produit toxique ou au résultat d'une combustion (même d'un produit non toxique) qui se propage à distance du lieu d'accident (on définit un périmètre de danger).

- La pollution de l'atmosphère, de l'eau et du sol a les mêmes causes que le nuage toxique. L'eau est un milieu particulièrement vulnérable. Elle propage la pollution sur de grandes distances ; l'homme en est dépendant pour sa boisson, son hygiène.

#### 3.1.5. Les causes des accidents de TMD

Depuis 10 ans, aucun accident de TMD n'est dû à une réaction spontanée ou incontrôlée de la matière ; mais après l'accident, la matière joue souvent un rôle actif et aggravant. sur la route, les tiers jouent un rôle important. Il y a cependant des causes spécifiques.

- Le facteur humain. L'homme (conducteur, employé, tiers) est le maillon déterminant de la chaîne de sécurité : à la fois faible (non respect des règles de sécurité : fatigue, négligence, inattention, alcoolémie, vitesse...) et fort (présence d'esprit, courage...) ;

- Les causes matérielles et externes. Ce sont des défaillances techniques d'un ensemble insuffisamment surveillé (vannes, cuves, dômes pour les citernes par exemple), mais aussi
- pour le rail : ruptures mécaniques (essieux, freins...), fausses manoeuvres, déraillements,
- pour la route : défaillances de freins, éclatement de pneumatiques, ruptures d'attelages...
- pour les canalisations : corrosions, ruptures, surpressions...

Plusieurs causes peuvent se combiner, constituant des facteurs d'aggravation.

### 3.2. LES ENJEUX

Les accidents de TMD très graves pour les personnes, sont peu fréquents en France.

- Effets sur les hommes : effets de souffle et traumatismes liés aux projectiles lors d'une explosion ; brûlures ; en cas d'intoxication : troubles neurologiques, respiratoires, cardio-vasculaires...

- Effets sur les biens : destructions mécaniques ou thermiques de bâtiments et de véhicules. Pour une pollution aquatique, détérioration des dispositifs de pompage.

- Effets sur l'environnement : arbres arrachés ou brûlés (explosion ou incendie) ; nuage toxique et contamination de l'air (dépôt toxique sur les parties aériennes des végétaux, avec des conséquences sur l'alimentation des humains et des animaux) ; pollution du sol (contamination de la flore et des cultures par les racines, ainsi que de la nappe phréatique) ; pollution de l'eau (destruction de la flore et de la faune aquatiques, eau impropre à la consommation).

## 4. Prévention - protection

### 4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

#### 4.1.1. Les parades

En France, la rareté de catastrophes de grande ampleur semble due à la rigueur et à l'étendue de la réglementation.

Dans le domaine routier, elle prévoit :

- la formation des personnels de conduite ;

- la construction des citernes, avec contrôles techniques périodiques ;

- des règles strictes de circulation (vitesse, stationnement...), en particulier pour éviter les zones de peuplement dense et les lieux où un accident pourrait avoir des conséquences dramatiques (tunnels, ouvrages d'art...) ;

- la réglementation de la signalisation et l'étiquetage des véhicules routiers : code danger, losange indiquant le type de matière, fiche de sécurité, panonceaux de vitesses limites (revoir Fig. 2).

Une réglementation sévère existe également pour les transports ferroviaires (contrôle automatique, asservissement...), fluviaux, maritimes (contrôle du trafic, couloirs de navigation...) et aériens, ainsi que par canalisations (enfouissement, accès, débroussaillage, construction).

#### 4.1.2. La surveillance et l'alerte

Il n'existe pas de surveillance spécifique, sauf pour les transports par canalisation et certains transports maritimes. Mais les TMD sont l'objet d'une surveillance générale, au même titre que l'ensemble des usagers des voies de communication.

En cas d'accident, des cellules mobiles d'intervention chimique (CMIC) peuvent participer à la reconnaissance, à l'identification du produit et aux premières mesures d'isolement de la zone touchée avec, si nécessaire, établissement de périmètres de danger.

L'alerte des secours est généralement faite par téléphone. L'alerte de la population, prévenant les riverains du danger, est faite par sirènes, hauts-parleurs ou radio.

#### 4.1.3. Les plans de secours

En cas de besoin, le préfet peut déclencher le plan de secours spécialisé TMD, le plan ORSEC et/ou le plan rouge (destiné à porter secours à de nombreuses victimes).

En mer, c'est le plan POLMAR qui s'applique : il prévoit des barrages gonflables, des moyens de récupération, des produits diluants, le nettoyage du littoral...

### 4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

En plus des consignes générales (voir p. 11), les consignes particulières sont les suivantes :

| AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- |
| Connaître le signal d'alerte et les consignes de confinement (voir "Le risque industriel"). | Si vous êtes témoin : - donnez l'alerte (sapeurs pompiers : 18 ; police : 17 ou gendarmerie), en précisant le lieu exact, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif de victimes, le numéro du produit et le code danger, la nature du sinistre (feu, fuite, explosion...) ; - s'il y a des victimes ne les déplacez pas, sauf en cas d'incendie ; ne devenez pas une victime supplémentaire en touchant le produit et en vous approchant en cas de fuite. Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si possible selon un axe perpendiculaire au vent ; invitez les autres témoins à s'éloigner. Obéissez aux consignes des services de secours : - si vous entendez la sirène, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment (confinement) ou quittez rapidement la zone (éloignement), mais évitez de vous enfermer dans votre véhicule ; - écoutez France-Inter (1852 m ou 162 kHz en grandes ondes, ou MF) ou France-Info. | Si vous êtes confiné, dès que la radio annonce la fin d'alerte, aérez le local où vous êtes. |

# La circulaire du 9-10-90
du ministère de l'Education nationale

Texte adressé au directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, au chancelier de l'institut, aux présidents des académies nationales de médecine, de pharmacie, de chirurgie, de chirurgie dentaire et de l'académie des sciences d'outre-mer, à l'administration du collège de France, au directeur du Muséum d'histoire naturelle, aux présidents d'universités et des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux directeurs des établissements publics administratifs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, aux chefs d'établissement d'enseignement et aux directeurs d'école.

Références : décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national (J.O. du 15 mai 1990).

Circulaire n° 90-269 du 9 octobre 1990

(Education nationale, Jeunesse et Sports : Haut Fonctionnaire de Défense)

Nouveau signal national d'alerte aux populations relatif aux risques majeurs et consignes concernant les établissements relevant du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Un nouveau système national d'alerte a été mis en place sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. L'ensemble de la population est concerné, y compris les publics scolaires et universitaires. 

C'est ce système, ainsi que les consignes de sécurité qui en résultent, qui font l'objet des instructions ci-après destinées à être diffusées dans l'ensemble des établissements et services relevant du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le code d'alerte national définit les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. En effet, le risque, dans ce cas peut être d'origine différente (naturelle, technologique ou éventuellement conflictuelle). 

Ces mesures comprennent :

- l'émission sur tout ou partie du territoire d'un signal national d'alerte ;

- la diffusion de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée ;

- l'émission d'un signal de fin d'alerte.

Le signal est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'Etat ou de police compétentes. Il consiste en trois émissions successives, d'une durée d'une minute chacune et séparées par un bref intervalle, d'un son modulé.

Ce signal a pour objet d'avertir la population de la nécessité de s'abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la société nationale de programme Radio-France, pour la métropole, ou de l'un des programmes locaux émis par la société Radio-France Outre-Mer en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Il apparaît, en effet, que le confinement est la protection immédiate la plus efficace face à la diversité des menaces extérieures. En ce qui concerne l'écoute d'un poste de radio à fonctionnement autonome, du type transistor à piles (1), il a pour objet de se tenir informé sur la nature de la menace et sur d'éventuelles consignes de sécurité complémentaires transmises par les autorités compétentes.

La fin de l'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision et/ou par un signal continu d'une durée de trente secondes d'un son à fréquence fixe.

Il ressort de ces dispositions, que face à une menace extérieure, signalée par les moyens énumérés ci-dessus, il convient d'adopter des consignes de sécurité adaptées. Ces consignes seront d'ailleurs rappelées dans une brochure spéciale éditée par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement et le Secrétariat Général de la Défense Nationale qui sera largement diffusée y compris dans chaque école, chaque établissement d'enseignement et chaque service administratif.

Lors du déclenchement de l'alerte nationale, l'observation de ces consignes est placée sous l'autorité des responsables des établissements scolaires, universitaires et des services. Est notamment prévu le confinement immédiat de l'ensemble des personnes présentes dans l'établissement, dans un endroit aussi sûr que possible, déterminé à l'avance, en accord avec les responsables locaux de sécurité (en particulier les responsables de la Sécurité civile). ces consignes seront maintenues jusqu'à nouvel ordre, transmis par les autorités compétentes par tout moyen, y compris les moyens de radiodiffusion précités. 

J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'importance qui s'attache à ce qu'une information la plus complète et la plus large possible, soit donnée à l'ensemble des publics concernés (notamment les parents d'élèves), en particulier lorsque l'établissement accueille de jeunes enfants (2). Une bonne connaissance des raisons qui ont motivé ces nouvelles consignes, doit créer les conditions d'une bonne application, donc d'une meilleure protection.

J'insiste enfin sur le fait que ce dispositif nouveau s'applique à un signal d'alerte qui obéit à des instructions diamétralement opposées à celles relatives aux risques d'incendie, pour lequel les consignes de sécurité sont d'une autre nature, et qui restent inchangées (ces consignes ont fait l'objet de la circulaire n° 84-319 du 3 septembre 1984).

Pour le ministre et par délégation :

Le haut fonctionnaire de défense,

C. VALLÉE

(1) La possession d'un poste portatif situé dans le local de confinement est donc nécessaire. 

(2) Il convient de rappeler à ce propos que le conseil d'administration doit délibérer des questions relatives à la sécurité. Il s'agit là d'un moyen permettant d'associer davantage les représentants des personnels et des parents d'élèves à l'élaboration des consignes propres à chaque établissement.

# Glossaire

ALEA 
Probabilité d'un événement qui peut affecter le système étudié (naturel ou technologique)

BAROGRAMME 
Enregistrement traçant la courbe des variations de pressions atmosphériques.

BLAST
Mégasouffle de cendre et de lapilli ; le blast figure parmi les phénomènes les plus importants.

ENJEUX 
Personnes, biens, équipements, environnement menacés par l'aléa et susceptibles de subir des préjudices ou des dommages 

LAHARS 
Coulée boueuse de débris de roches volcaniques de toutes tailles qui affecte fréquemment les pentes raides et mal consolidées des volcans.

LAPILLI 
Projections volcaniques de petites dimensions comprises entre celles des cendres et celles des bombes.

LEVÉE 
Digue parallèle à la rive d'un cours d'eau pour en retenir les eaux.

MITAGE 
Dispersion de constructions ou de lotissements réalisée en milieu rural.

NV65 
Normes "neige et vent" éditées en 1965 (NV 65) définissant les conditions de résistance des bâtiments à la neige et au vent.

POS 
Plan d'occupation des sols. c'est un document d'urbanisme établi par le maire définissant les conditions d'aménagement sur la commune. 

PYRORÉSISTANTES (ESPECES) 
Plantes capables de résister aux incendies et même d'être avantagées par le feu (bruyère arborescente, ciste de Montpellier, callune, épineux, etc.).

PYROPHILES (ESPECES) 
Désignent une végétation qui favorise le développement du feu en raison de ces caractéristiques (résine, faible teneur en ligneux hauts, essences...)

RADIOSONDE 
Appareil qui transmet automatiquement à un opérateur au sol les renseignements recueillis par les éléments d'un équipement météorologique entraîné par un ballon-sonde au cours de son ascension.

RAVINES 
Petite dépression allongée et profonde creusée sous l'action des eaux de pluies, sur les pentes déboisées des reliefs.

RENARDS 
Fissure dans un bassin, un barrage, par où se produit une fuite.

REVERSE 
Phénomène d'inversion brutale de la direction du vent dû à la présence d'une dépression. Cela rend plus difficile la lutte contre les feux de forêts.

SAUTE DE VENT 
Changement brusque dans la direction, la force, la vitesse du vent.